РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ

# Владимирская область

# РЕШЕНИЕ

26.06.2012                                                                     № 199

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003   №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа Муром и рассмотрев представленную  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром  на 2011-2015годы,  Совет народных депутатов округа Муром

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы в  редакции согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ  И. К. Федурина, председателя  постоянной комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром  А. В. Фатеева.

- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотноше -

ния, возникшие с 1 января 2011 года.

| ### Глава округа |  | # Председатель Совета ##### народных депутатов |
| --- | --- | --- |
| #### Е.Е. Рычков |  | К. Г. Федурин |

Готовил:

Инженер первой категории МКУ

«Муромстройзаказчик»                                                                 Н. В. Назарова

Согласовано:

Первый заместитель Главы

администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник  управления ЖКХ                                                      И.К. Федурин

Председатель постоянной

комиссии по экономической

политике и собственности                                                          А.В. Фатеев

Начальник юридического

отдела    УЖКХ                                                                             А. П.  Мосин

Завизировано:

Начальник правового управления

администрации  округа Муром                                                  Д.А.Карпов

Консультант по правовым вопросам                                          Г.П. Чубарова

Зам.начальника управления ЖКХ

по развитию инженерной инфраструктуры                               А. В. Виноградов

Рассылка: в дело- 1 экз., администрации – 1 экз, управление ЖКХ -1 экз., МУП «Тепловые сети»-1 экз., МУП «Водоканал»-1 экз., МУП «Горэлектросеть»-1 экз., МУП «ПЖ РЭП №3»-1экз., ООО «ЭКО-транс»-1 экз., исполнителю- 1 экз., 1 экз.- газета “Муромский край»

Приложение

К решению Совета народных депутатов округа Муром

от 26.06.2012   № 199

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

округа Муром

на 2011-2015 годы.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Разработчик Программы | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цели задачи Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих качественное и надежное предоставление коммунальных услуг потребителям путем строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2011-2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 292, 514 21 млн. руб., в том числе: - 2011г.- 50, 163 91 млн. руб., - 2012г. – 47, 806 41 млн. руб., - 2013г. – 53, 761 97 млн.руб., - 2014г. - 65, 883 93 млн. руб., - 2015г. - 74, 897 99 млн. руб.. Источник финансирования - собственные средства предприятий. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | - Сокращение износа основных фондов предприятий к 2015 году - -на водопроводных сетях до 50% - -на канализационных сетях до 55 % - -на тепловых сетях до 69% - - снижение потребления энергоресурсов на 2,0 % - -снижение содержания железа в воде до 0.2 мг/дм• - - снижение затрат на технологические потери при передаче электрической энергии на 2% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | - Администрация округа Муром |

Раздел 2. Характеристика Программы

и необходимость ее решения  программными  методами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  на 2010-2020 годы» и приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для  формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе,  определения размера  инвестиционной составляющей к тарифу на  коммунальные услуги,  определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В основу формирования Программы положено  решение Совета народных депутатов округа Муром от 18.04.2005г. №621  «Об утверждении Генерального плана г. Муром»,  проекты инвестиционных программ  предприятий коммунального комплекса. В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества электроэнергии, тепла, воды для обеспечения стабильного функционирования объектов жизнедеятельности  и обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2015  года включительно.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача Программы  – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Предоставление точной и своевременной информации об объектах строительства, о планируемых сроках ввода объектов в эксплуатацию, их основных характеристиках (присоединяемой нагрузке) является залогом формирования эффективных механизмов развития коммунальной инфраструктуры и успеха реализации программы комплексного развития.

Раздел 3. Характеристика жилищно-коммунального комплекса округа Муром.

3.1.Жилищный фонд.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города.

Жилищный фонд округа Муром характеризуется следующими показателями:

- Наличие  жилищного фонда : ( данные на начало 2011 г.,источник Форма №1- жилфонд – Сведения о жилищном фонде по состоянию на конец 2010 г. по о.Муром (г. Муром).

| Показатели | Общая площадь жилых помещений –тыс. кв.м. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | В многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 2 840, 8 | 465, 3 | 2 375, 5 |
| В том числе в собственности: |  |  |  |
| частной | 2 272, 4 | 465, 3 | 1 807, 1 |
| государственной | 49, 4 |  | 49, 4 |
| муниципальной | 519, 0 |  | 519, 0 |

- Распределение жилых помещений по количеству квартир:

| Показатели | Число квартир всего | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одно комнатных | Двух комнатных | Трех комнатных | Четырех комнатных |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах | 50 247 | 14 318 | 21 058 | 13 069 | 1 802 |
| В % к общему количеству квартир | 100 | 28 | 50 | 26 | 4 |

- Оборудование жилищного фонда

| Показатели | Всего | В том числе оборудованная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопрово-дом | В т.ч. централи-зованным | Водоотведением | В т.ч. централи-зованным | Отоплени- ем | В т.ч. централи-зованным | Горям водоснабжением | В т.ч. централи-зованным | газом |
| Общая площадь жилых помещений тыс.кв.м. | 2840,8 | 4247,8 | 6818,3 | 9349,5 | 2404,3 | 2731,6 | 2381,9 | 2331,2 | 2289 | 2792,9 |

- Распределение жилищного фонда  по годам возведения

| Показатели | Общая площадь жилых помещений тыс.кв.м. | Число индивидуально определенных зданий – ед. | Число многокварти рных жилых домов ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам возведения: |  |  |  |
| До 1920 | 117, 3 | 410 | 426 |
| 1921-1945 | 103, 8 | 718 | 178 |
| 1946-1970 | 940, 4 | 3 340 | 754 |
| 1971-1995 | 1 414, 8 | 758 | 348 |
| После 1995 | 264, 5 | 230 | 51 |

- Распределение жилищного фонда по степени износа

| Показатели : % износа | Общая площадь жилых помещений тыс.кв.м. | Число индивидуально определенных зданий – ед. | Число многокварти рных жилых домов ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0 до 30 | 2 133, 3 | 1 371 | 683 |
| От31до 65 | 647, 5 | 3 905 | 865 |
| От 66 до 70 | 52, 5 | 98 | 183 |
| Свыше 70 | 6, 3 | 82 | 28 |

Анализируя приведенные выше данные следует отметить :

Жилищный фонд города Муром  сосредоточен в жилых районах, формирование которых в разные годы происходило одновременно с размещением крупных производственных объектов. В жилом фонде города преобладают многоквартирные  жилые дома. За анализируемый период  с 2002 по 2010 гг. увеличение жилищного фонда составило 168, 6 тыс.кв.м. общей площади.

Ввод жилой площади, тыс.кв.м. :

Ввод  индивидуального жилья, тыс.кв.м. :

Как видно, сложившаяся кризисная ситуация  отрицательно сказалась как на развитии строительной индустрии в целом по стране, так и в округе.

Имеющийся    устойчивый  показатель по вводу жилой площади  за последние годы на уровне 20 000 кв. м. в  2009 году снижен  в 2  раза, но уже в 2010 году наблюдается увеличение роста водимой жилой площади.

Таким образом, жилищный фонд  округа Муром  характеризуется следующими показателями:

1. За анализируемый период увеличение жилищного фонда составило  168, 6 тыс.кв.м. общей площади.

2. В структуре жилого фонда происходит увеличение доли частного жилья и уменьшение доли государственного и муниципального фонда.

3. Наличие в городе значительного количества ветхого и аварийного жилья по состоянию на 01.11.2011 года составляет 58,8 и 1,2 тыс.кв.м.

4. Высокая степень изношенности зданий жилого фонда до 80% срок полезного использования более 30лет.

5. С 1995 года имели место низкие проценты нового строительства  жилого фонда . В течение 2002-2008 года отмечено «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города.

6. Увеличение общей площади жилищного фонда города оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры.

3. 2. Коммунальная инфраструктуры.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению  округа Муром и рассматриваемым в рамках  Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

-электроснабжение

- утилизация твердых бытовых отходов.

Основные ресурсоснабжающие организации округа Муром:

Ресурсоснабжение округа Муром:

| Показатели | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение , всего: |  |  |
| Тепловые сети: | км | 205,912 |
| в т.ч. ветхие тепловые сети | км | 48,9 |
| Котельные | ед. | 27 |
| мощность | Гкал | 413,2 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 23 |
| В.т.ч. по предприятиям: |  |  |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |
| Тепловые сети всего | км | 162,912 |
| В т.ч. ветхие тепловые сети | км | 40 |
| Котельные | ед. | 25 |
| мощность | Гкал | 312,3 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 14 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |  |  |
| Тепловые сети всего | км | 37,2 |
| В т.ч. ветхие тепловые сети | км | 8,9 |
| Котельные | ед. | 1 |
| мощность | Гкал | 60 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 9 |
| Муромский региональный производственный участок ГДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |  |  |
| Тепловые сети всего | км | 5,8 |
| В т.ч. ветхие тепловые сети | км | 0 |
| Котельные | ед. | 1 |
| мощность | Гкал | 40,9 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 0 |
| Водоснабжение всего: |  |  |
| Водопроводные сети | км | 237,9 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | км | 69,7 |
| Водозаборы | ед. | 40 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 80 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 1 |
| Арт.скважины | ед. | 41 |
| МУП «Водоканал» |  |  |
| Водопроводные сети | км | 210,1 |
| В т.ч.ветхие сети водопровода | км | 66,4 |
| Водозаборы | ед. | 34 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 77 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 1 |
| пропускная способность | тыс.м³/сут. | 3,84 |
| Арт.скважины | ед. | 34 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |  |  |
| Водопроводные сети | км | 19,4 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | км | 0,5 |
| Водозаборы | ед. | 5 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 1 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 0 |
| пропускная способность | тыс.м³/сут. | 7,6 |
| Арт.скважины | ед. | 5 |
| Муромский региональный производственный участок ГДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |  |  |
| Водопроводные сети | км | 8,407 |
| В т.ч.Ветхие сети водопровода | км | 2,8 |
| Водозаборы, | ед. | 1 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 2 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 0 |
| пропускная способность | тыс.м³/сут. | 3,024 |
| Арт.скважины | ед. | 2 |
| Водоотведение всего : |  |  |
| Канализационные сети | км | 196, 894 |
| В т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 70,06 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 15 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 2 |
| МУП «Водоканал» |  |  |
| Канализационные сети | км | 175,1 |
| в т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 69,16 |
| Канализационные насосные станции, | ед. | 12 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |  |  |
| Канализационные сети | км | 18 |
| В т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 0,2 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 1 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |
| Муромский региональный производственный участок ГДТВ-СП ЦДТВ-филиал ОАО «РЖД» |  |  |
| Канализационные сети | км | 3,794 |
| в т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 0,7 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 2 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 0 |
| Электроснабжение всего: |  |  |
| Электрические сети | км | 579,8 |
| в т.ч.ветхие электрические сети |  | 210 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 190 |
| МУП «Горэлектросеть» |  |  |
| Электрические сети | км | 553,668 |
| в т.ч.ветхие электрические сети |  | 145,47 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 166 |
| Муромские районные электросети |  |  |
| Электрические сети |  | 26,132 |
| В т.ч.Ветхие электрические сети |  | 20 |
| Здания, сооружения, оборудование: |  |  |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 24 |

3.2.1.Водоснабжение

Перечень предприятий,

оказывающий услуги по водоснабжению на территории округа Муром в 2011 году.

тыс. ед.

| Перечень организаций | Полезный отпуск | население | бюджетные | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» | 8028.7 | 6758.7 | 462.3 | 807.7 |
| МУП ПЖРЭП №3 | 1404.4 | 1212.1 | 140 | 52.3 |
| ЗАО «Муром» | 191.8 | 53.9 | 3.5 | 134.4 |
| ФГУП МПЗ | 1267.1 |  |  | 1267.1 |
| ОАО»Муромский хлебокомбинат» | 86 | 4.8 |  | 81.2 |
| ОАО»Муромтепловоз» | 847.8 |  |  | 847.8 |
| ОАО «Энергосервис» | 372 |  |  | 272 |
| РЦТВ-1 | 492.4 | 39.1 | 3.2 | 450.1 |
| ИТОГО: | 12712.7 | 8068.6 | 609 | 4039.6 |

Как видно из данных, приведенных выше, общий отпуск воды в округе составляет 12712.7 тыс. куб.м., в том числе:

- Населению – 8068,8 тыс. куб.м. – 63.5%,

- Бюджетным организация 609 тыс. куб.м. – 4.7%,

- Прочим- 4039.6 тыс. куб.м..- 31.8%.

Основной объем подаваемой воды потребляется населением, что  в 2 раза выше объема, потребляемого промышленными предприятиями округа.

Основные поставщики – МУП «Водопровод и канализация» и МУП ПЖРЭП №3. Доля остальных предприятий  не велика.

3.2.1.1. МУП «Водоканал»

Описание системы водоснабжения предприятия :

Система водоснабжения  состоит из централизованного Александровского водозабора, состоящего  из 11 скважин, резервуара емкостью 10 000 м³, 2-х резервуаров для воды емкостью по 2000 м³, станции 2-го подъема , и 20 отдельно стоящих скважин в черте города, подающих воду в распределительную сеть.

Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ, в том числе 7скважин насосами ЭЦВ 12-210-55,  производственной мощностью 12189,9 т.м³/год (33396,9 м³/сут.).

На балансе находятся  210,1 км сетей водопровода, из которых 55,6 км имеют износ 100%; 92 км - более 50%. Износ сетей приводит к авариям на водопроводе. В 2008 году зарегистрирована 279 утечек, в 2009 г.- 464 утечки (в городе), за  2010 год – 381 утечка.

Ежегодно разрабатывается план и проводится капитальный  ремонт сетей и сооружений. В 2008 г. –   на сумму   4968   т.руб.

2009 г. –   на сумму    4531   т.руб.

2010 г. –   на сумму    5100   т.руб.

Заменено сетей водопровода

в 2008 г.   -  в городе 2,6 км сетей, в районе 3,1 км., построено вновь   0,5 км.

в 2009г. – заменено 2,5 км., построено – 0,3 км.

в 2010г.-   заменено 2,7км, построено-0,3км.

Техническая инвентаризация и государственная регистрация не проводилась. В перспективе планируется ее проведение, для чего создана геодезическая  группа.

Характеристика сетей водоснабжения:

Протяженность сетей водопровода – 210,1км.

В том числе по диаметрам:

от 50мм до 250 мм – 179,43 км.

250 мм – 500мм-     19,75 км

500 мм – 1000мм-     9,53 км

от 1000 мм –                1,4 км

по материалам труб

асбестоцементная – 2,532 км

сталь                        -  79,734 км

чугун                       -  194,753 км

капрон                     -  0,364  км

ПХВ                         - 15,971км

не указан                 -  1,724 км

по типу

водоводы               - 7,9 км

уличные                 - 122,0 км

дворовые               -  80,2 км

Повреждения на сетях (нарушения целостности стыков, переломы труб, свищи, трещины в трубах)

2008 г. – 279 шт.

2009 г. – 464 шт.

2010 г  – 381 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

- плохое качество материала труб.

-  низкое качество изготовления задвижек

(неплотное притягивание плашек, отсутствие уплотнителя между корпусом и штоком.)

-  разрушение смотровых колодцев на проезжей части дорог.

-  отсутствие специальных диагностических устройств и гидравлических схем

водопровода.

Ключевые риски, возникающие при  эксплуатации сетей.

- попадание загрязняющих веществ через  разрушенные колодцы, сломанные

водоразборные колонки и ПГ.

- наличие эл. кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов,

приводящих к их преждевременному  износу.

Рекомендуемые мероприятия  по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков.

- применение современных материалов при строительстве и замене сетей.

- замена изношенных сетей.

- замена ветхих стальных сетей на полимерные.

Описание лабораторной базы.

Лаборатория МУП «Водоканал» состоит из:

- лаборатории бактериологического анализа;

- лаборатории хим. анализа питьевой воды.

Бактериологическая лаборатория питьевой воды оснащена:

- автоклавы – 2 шт.

- весы 4 класса  - 1 шт.

- сушильный шкаф – 1 шт.

- термостаты – 2 шт.

- дистиллятор – 1 шт.

- термометры – 4 шт.

Химическая лаборатория питьевой воды оснащена:

- весами 2,3 класса  - 2 шт.

- КФК – 2  - 1 шт.

- рН-метром – 2 шт.

- холодильником «ОКА-6м»  – 1 шт.

- дистиллятором «ДЭ-10» – 1 шт.

- сушильным шкафом СШ – 1 шт.

Описание технологии водоподготовки, качество питьевой воды на  сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности

применения новых современных технологий водоподготовки .

Население округа Мурома снабжается подземной питьевой водой из артскважин, расположенных по территории всего округа. Водоподготовка отсутствует, кроме насосной станции № 7по ул. Комсомольская.   На станции № 7 пущена в эксплуатацию станция обезжелезивания, которая удаляет из питьевой воды железо, мутность, цветность, запах.

- 1.1 Снабжение города Мурома осуществляется из:

а) Александровского водозабора, состоящего из 11 артскважин, вода из которых поступает в 2 резервуара чистой воды по 2000 м3 и РЧВ емкостью 10000 м3

б) 20 артскважин, расположенных в черте города.

- Контроль качества питьевых вод осуществляется по 32 показателям 1 раз в год и по 11 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы» и графика, утверждаемого ежегодно ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

Утвержденными контрольными точками в распределительной сети:

по городу являются  - 9 контрольных точек; по району – 50.

- Превышение отмечено по 5 показателям:

- железу общему;

- мутности;

- цветности;

- жесткости общей;

- запаху.

- Средние показатели за 2007 – 2009 гг. по артскважинам в черте города и резервуару чистой воды по железу, жесткости, мутности, цветности, запаху, т.е. показатели по которым, отмечено превышение нормативов.

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв №4 | Скв №5 | Скв №10 | Скв №13 | Скв №15 | Скв №17 | Скв №18 | Скв №19 | Але ксандровский резервуар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (0,1) | 0,37 | 0,13 | 0,25 | 0,34 | 0,62 | 0,21 | 0,32 | 0,3 | 0,6 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Цветность, градус | 20 (35) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Запах, баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жесткость, мг-экв/дм3 | 7,0 (10,0) | 10,9 | 10,9 | 9,1 | 13,7 | 8,2 | 7,7 | 9,0 | 15,7 | 7,8 |

Таким образом, артскважины, снабжающие город и резервуар чистой воды содержат:

а)   железа > 0,3 мг/дм3 - в 6 артскважинах;

б) жесткости > 7,0 мг-экв/дм3 – во всех артскважинах и резервуаре,

в 3-х скважинах - содержание жесткости превышает и временно

разрешенную норму - 10 мг-экв/дм3,

в) по остальным показателям - повышений не отмечено.

Вода из скважины №19 питает микрорайон поселка им. Л.П.Войкова.

Содержание жесткости составляет – 15,7 мг-экв/дм3 , поэтому население 1500 человек получает воду не нормативного качества.

Водоснабжение микрорайонов «Фанерный», «Южный», «Карачарово» осуществляется из скважин №10,13. Содержание жесткости и железо превышает норматив, поэтому жители 3-х микрорайонов получают питьевую воду не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. по этим показателям.

Транспортировка питьевой воды населению через распределительную сеть.

При транспортировке, питьевая вода через распределительную сеть, насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в части  водоразборных колонок  имеет превышение по содержанию железа, жесткости, мутности, цветности, запаху.

  - Контроль качества питьевых вод в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5-ти показателям неорганическим ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы», графика ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

  - По городу, утвержденными контрольными точками является – 9 ВРК в каждом микрорайоне. (водоразборные колонки)

Средние показатели в распределительной сети за 2007-2009 гг.

по городу Мурому

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 9 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градус | 20 (30) | 30 | 25 | 40 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0,95 | 0,8 | 2,09 | 0,58 | 0,30 | 1,02 | 1,77 | 0,42 | 0,66 |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 |
| Жесткость, мг-экв/дм3 | 7,0 (10,0) | 12,0 | 9,0 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 8,0 | 9,4 | 7,8 | 7,8 |
| Запах, баллы | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |

- по содержанию цветности – превышение в 3-х точках, микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный»;

- по содержанию мутности – превышение в 2-х точках, микрорайонах «Центральный», «Южный»;

- по запаху – в 2-х точках , микрорайонах «Центральный», «Южный»;

- по железу -  в 5-ти точках, где концентрация > 0,3 мг/дм3 и в 3-х точках, где содержание больше временно разрешенной нормы 1,0 мг/дм3 в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный»;

- по жесткости – вся вода более 7,0 мг-экв/дм3, в 2-х точках - более временно разрешенной нормы - 10 мг-экв/дм3 в микрорайонах «Центральный», «Южный».

Таким образом, в распределительной сети города - в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный», «Карачарово», «пос.Л.П. Войкова», питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, жесткости, цветности, мутности, запаху.

Новые технологии, применяемые для улучшения качества   питьевой воды.

Питьевая вода, из артскважин и распределительной сети о.Муром, нуждается в умягчении, обезжелезивании, удаления мутности, цветности          и запаха. Повышенные содержания мутности, цветности возникают в следствии высокого содержания железа и удаляются из воды вместе с железом.

Доведение питьевой воды  округа Муром до нормативных показателей должно осуществляться очисткой от железа, жесткости и запаха.

На территории насосных станций первого подъема:  в с. Дмитриевская Слобода запроектировано строительство станций обезжелезивания, где артезианская вода будет очищаться от железа и сопутствующих мутности и цветности методом напорной аэрации с последующей фильтрацией через католитическую загрузку.

3.2.1.2. ПЖРЭП № 3

Краткое описание системы водоснабжения. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

Население микрорайона Вербовский снабжается подземной питьевой водой из артскважин, расположенных на территории микрорайона Вербовский. Водоподготовка отсутствует.

На Заречной части микрорайона расположена станция II подъема с двумя резервуарами 200 м3 и 300 м3 и  четырьмя артезианскими скважинами.

Скважины оборудованы наружными насосами ЭЦВ10-120-65.

Станция II подъема построена в 1958 году и в настоящее время требует проведения реконструкции.

Вода из артскважин поступает в резервуары, из резервуаров центробежными насосами Д 320-50 подается в разводящую сеть микрорайона. Из разводящей сети микрорайона на административную часть микрорайона подается по водоводу d 150, проложенному по дну реки Вербовка. Пропускная способность данного водовода недостаточна. Для увеличения пропускной способности необходимо проложить второй водовод.

В административной части микрорайона находится артскважина, оборудованная наружным насосом ЭЦВ10-120-100, которая подает воду в котельную   на приготовление горячей воды для нужд микрорайона.

Скважина работает непосредственно в сеть наливом в баки-аккумуляторы горячей воды.

Диаметр существующего водовода от скважины занижен и требуется прокладка нового водовода d 219 мм.

В 2008 году зарегистрирована 21 авария.

В 2009 году зарегистрировано 16 аварий.

В 2010 году зарегистрировано   9 аварий

Характеристика сетей водоснабжения.

Протяженность сетей водопровода – 19,4 км,

в том числе по диаметрам:  до 200 мм – 17,8 км,

200 мм – 1,6 км

по материалам труб: чугун – 19,03 км,

капрон – 0,37 км.

Повреждения на сетях (нарушения целостности стыков, переломы труб, свищи, трещины в трубах):

2008 год – 21 шт.,

2009 год – 16 шт.

2010 год –   9 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

-    плохое качество материала труб;

-    низкое качество изготовления задвижек (неплотное притягивание плашек),

отсутствие уплотнителя между корпусом и штоком);

-    кража люков с колодцев;

-    разрушение смотровых колодцев на проезжей части дорог.

Ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей:

-    попадание разрушающих веществ через разрушенные колодцы и ПГ.

Рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков:

-   разработка гидравлической системы водопроводных сетей и насосной станции с целью выравнивания давления воды в сети;

-    применение современных материалов при строительстве и замене сетей;

-    замена изношенных сетей.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения.

Основные показатели развития предприятия:

| № п/п | Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт. скважины | 5 | 5 | 5 |
|  | Станция II подъема | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | 19,4 км | 19,4 км | 19,4 км |
|  | Мощность станции II подъема, м3/сут. | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Отпуск воды:                                                       (тыс.куб.м)

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено воды | 1388,8 | 1337,2 | 1336,7 |

Краткая характеристика абонентов и потребителей.

- количество абонентов и потребителей, получающих питьевую воду из систем

водоснабжения:

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 60 | 59 | 68 |

- по количеству приборов учета потребления воды:

Водоснабжение

| 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| 1804 | 2163 | 2795 |

- краткая характеристика всех крупных абонентов:

| № п/п | Наименование организации | Количество (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|  | Городская больница | 42628 | 42064 | 30486 |
|  | Управление образования | 55428 | 55428 | 53994 |
|  | Комитет физк. и спорта | 23403 | 27415 | 30576 |
|  | Население | 1288289 | 1149151 | 1123682 |

Анализ динамики изменений объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения МУП ПЖРЭП № 3 за последние 3 года.

| № п\п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2008 года | Факт 2009 года | Факт 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км. | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 2 | Мощность предприятия | тыс. м3/сут. | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 3 | Фактическая мощность | тыс. м3/сут. | 3,7 | 2,8 | 4,3 |
| 4 | Получение воды со стороны | тыс. м3 | 62,7 | 354,4 | 409,1 |
| 5 | Подача воды в сеть | тыс. м3 | 1424,8 | 1337,2 | 1404,7 |
| 6 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - |
| 7 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 8 | Отпуск воды всем потребителям всего | тыс. м3 | 1388,8 | 1337,2 | 1336,7 |
|  | в т.ч. населению | тыс. м3 | 1228,8 | 1230,0 | 1123,7 |
|  | предприятиям и организациям | тыс. м3 | 152,4 | 159,2 | 205,4 |
| 9 | Доход от реализации, всего | млн. руб. | 7,6 | 8,1 | 9,0 |
|  | в т.ч. от населения | млн. руб. | 6,6 | 7,0 | 8,1 |
|  | от предприятий и организаций | млн. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф за 1 м3 воды | руб. | 5,54 | 6,39 | 7,31 |
|  | в т.ч. для населения | руб. | 6,44 | 7,24 | 8,63 |

3.2.2. Водоотведение.

Перечень предприятий,

оказывающий услуги по водоотведению  на территории округа Муром в 2011 году.

тыс. ед.

| Перечень организаций | Полезный отпуск | население | бюджетные | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» | 11357.3 | 6548.3 | 469.5 | 4339.5 |
| МУП ПЖРЭП №3 | 1676.5 | 1157.6 | 140 | 378.9 |
| ОАО «Энергосервис» | 90 |  |  | 90 |
| ИТОГО: | 13123.8 | 7705.9 | 609.5 | 4808.4 |

Таким образом,  водоотведение в округе  производится в основном двумя предприятиями: МУП «Водоканал» и МУП ПЖРЭП №3.

3.2.2.1.МУП «Водоканал»

Описание системы водоотведения предприиятия :

Система водоотведения  Предприятия включает в себя:

- канализационные сети общей протяженностью 175,1км

- канализационные насосные станции (КНС) – 12 ед.

- главную насосную станцию – 1 ед.

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) города Муром  (выпуск №1).

ОСБО города Мурома проектной производительностью 100,0 тм³/сутки, расположены на северной окраине города на склоне левого берега реки Оки. Строительство закончено в 1986 году, пуско-наладочные работы завершены в 1989 году. На ОСБО поступают стоки от всех предприятий, организаций и жилого сектора, а также стоки ливневой канализации города.

Характеристика сетей канализации.

На балансе находятся 175,1 км сетей канализации, из них 48,6 км имеют износ 100%; 64,2 км - износ 50%

Ежегодно проводится капитальный ремонт сетей и сооружений

2008 г. – на сумму  4959,0 т. руб.

2009 г. – на сумму  6111,7  т. руб.

2010 г. – на сумму 5186,6 т. руб.

Устранено аварий:

2008 г. – 10 шт.

2009 г. – 12 шт.

2010 г.-   29 шт.

Промыто сетей канализации:

2008 г –  86,0  км.

2009 г. – 85,7  км

2010 г.-   86,9 км.

Протяженность сетей канализации по диаметрам

до 200 мм – 97,8 км

200 мм – 45.4 км

300 мм – 11.4 км

400 мм – 8,2 км

500 мм – 6,9 км

600 мм – 4,5 км

700 мм – 1,5 км

800 мм – 0,9 км

800-1500 мм – 10,1 км.

Повреждения на сетях канализации: (нарушение целостности стыков, пере-ломы труб)

2008 г.  – 10 шт.

2009 г. –  12 шт.

2010 г.-    29 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

- большой процент износа

- агрессивная среда

- разрушение колодцев

- недостаточное количество откачивающей  и пр. спецтехники

Ключевые риски, возникающие при  эксплуатации сетей

- глубина заложения трубопроводов до 9 метров

- наличие опасных для жизни людей газов (метан, сероводород и т.д.) в канализационных колодцах.

Рекомендуемые мероприятия  по повышению надежности работы сетей:

- переход на полимерные трубы

- приобретение специализированной техники (автомашин КО-512; КО – 505А)

- замена наиболее  изношенных участков  канализационных сетей.

Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.

Очистка сточной воды производится на очистных сооружениях, которые включают в себя:

- приемная камера , куда поступают сточные воды от города  по напорному коллектору . В приемной камере происходит смешение стоков.

- решетки, предназначены для задержания крупных фракций (бумага, тряпки, отходы пластмасс, остатки дерева и т.д

- Песколовки в количестве 3 штук. Назначение песколовок – освободить сточные воды от тяжелых примесей (песок, шлак, известь)

- Первичные отстойники, предназначенные для отстаивания механических частиц, количество первичных отстойников – 8 штук.

- Аэротенки – 4 единицы, подача воздуха осуществляется от турбовоздуходувки через систему воздуховодов к аэраторам, выполненным из полиэтиленовых фильтросных труб, расположенных на дне аэротенка. В аэротенках происходит окисление органических загрязнений биоценозом активного ила в присутствии кислорода.

- вторичные отстойники – куда поступает смесь воды и активного ила и где происходит отделение избыточного активного ила от воды.

Биологически очищенная вода поступает на доочистку в систему мелких озер, а затем в Бельский затон реки Ока.

Избыточно активный ил эрлифтами подается в трубопровод избыточного ила, затем в резервуар неуплотненного ила. Из резервуара неуплотненного ила насосами подается в илоуплотнители, оттуда под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила, а далее насосами откачивается на иловые карты. На иловых картах в течение 2-3 лет происходит обезвоживание осадка.

Обезвоженный осадок влажностью 75 % вывозится на площадки компостирования, где используется в качестве составной части компоста.

Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.

Состав сточных вод, поступающих от предприятий в систему канализации, контролируется экологическим отделом МУП «Водоканал», берутся анализы сточный воды, проверяется правильность подключения к канализации МУП «Водоканал», исключающие возможность неразрешенных сбросов. Основную массу загрязняющих веществ сбрасывают предприятия, имеющие гальваническое производство (АО «Энергосервис», МЗ РИП, АО «Муромтепловоз»), в предотвращении залповых сбросов эти предприятия проверяются 2-3 раза в месяц. Остальные предприятия 1 раз в 2-3 месяца. Постоянно ведется работа по выявлению новых предприятий, которые могут вызвать загрязнения системы канализации и ухудшение работы очистных сооружений.

Состав сточных вод, сбрасываемый в водный объект, эффективность удаления загрязнений на очистных сооружениях указан в таблице.( данные 2-ТП(водхоз) за 2008 год.

| № № п/п | Наименование вещества | Концентрация мг/л | Масса т. | Эффективность очист. сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 2,93 | 36,964 | 98,55 |
| 2 | Сухой остаток | 535,86 | 6689,776 | 38,16 |
| 3 | БПК-5 | 3,0 | 37,304 | 98,4 |
| 4 | Нефтепродукты | 0,13 | 1,863 | 58,06 |
| 5 | Хром общий | 0 | 0 |  |
| 6 | Медь | 0,005 | 0,0577 | 74,36 |
| 7 | Железо | 0,23 | 2,956 | 87,22 |
| 8 | Никель | 0 | 0 |  |
| 9 | Кадмий | 0 | 0 |  |
| 10 | Цинк | 0,005 | 0,0554 | 75 |
| 11 | А-СПАВ | 0,08 | 1,058 | 85,93 |
| 12 | Н-СПАВ | 0 | 0 |  |
| 13 | Азот аммонийный | 0,72 | 9,082 | 96,28 |
| 14 | Азот нитритов | 0,0373 | 0,473 | - |
| 15 | Азот нитратов | 2,97 | 37,175 | - |
| 16 | Сульфаты | 94,14 | 1183,73 | 48,23 |
| 17 | Фосфаты | 0,27 | 3,455 | 85,0 |
| 18 | Хлориды | 90,19 | 1136,002 | 35,63 |

Ежегодно МУП «Водоканал» разрабатываются мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в них включают в себя:

- строительство второй очереди очистных сооружений (цех мехобезвоживания осадка);

-замена системы аэрации;

-замена турбокомпрессора;

-реконструкция системы песколовок;

Выполнение этих и других мероприятий улучшат работу очистных сооружений и очистку сточных вод, уменьшат площади, отводимые для хранения и высушивания осадка сточных вод.

Использование цеха мехобезвоживания позволяет:

- переработать исходный осадок  влажностью 96-99% в сыпучий 75% (кек);

- легко транспортировать осадок;

- сократить объем образующихся осадков в 6-7 раз;

- подготовить осадок к дальнейшему использованию;

- уменьшить площади, отводимые для хранения осадков.

Замена системы аэрации на современные полиэтиленовые трубчатые аэраторы обладает рядом преимуществ:

- равномерное распределение воздуха по всей длине аэротенка;

- благодаря пузырьковому режиму аэрации обеспечивается высокая степень использования кислорода воздуха;

-устойчивость к агрессивным стокам, практически не подвержены коррозии и биологическому обрастанию;

-позволяет сократить расход электроэнергии.

Замена турбокомпрессора позволяет:

- повысить эффективность процесса аэрации за счет лучшего перемешивания;

- улучшает свойства активного ила;

- позволяет сократить расход электроэнергии.

Реконструкция системы песколовок позволяет повысить эффективность работы песколовок, уменьшить содержание взвешенных веществ.

.Описание существующей лабораторной  базы.

Химическая лаборатория сточной воды оснащена:

1. полярографом    АВС – 1,1 – 1 шт.

2. термостатом АТ-1 – 1 шт.

3. сушильными шкафами СШ – 80 – 2 шт.

4. весами 2,3 и 4 класса  – 3 шт.

5. контуктомером ИЭВ – 1 шт.

6. холодильником «ОКА – 6м» - 1 шт.

7. КФК – 2, КФК – 3 – 2 шт.

8. «Флюоритом» – 1 шт.

9. дистиллятором «ДЭ – 10» – 1 шт.

Описание системы энергоснабжения объектов водоотведения.

Всю  систему энергоснабжения можно разделить на две части:

- Городские очистные сооружения (ГОС) (запитан по шести фидерам 6 кВ с п/с Северная 35/6 кВ),  прекращение эл. снабжения ведет к прекращению очистки сточных вод с всего города и аварийному сбросу их в реку Ока,  состоит из главной насосной станции и основной площадки очистки.

- Канализационные насосные станции (  которые перекачивают стоки в главный самотечный коллектор), запитаны от ТП  6/0,4 кВ, резервного эл. снабжения частично  не имеют, прекращение эл. снабжения приводит к прекращению откачки стоков  и затоплению системы канализации.

Категории  электроснабжения объектов.

Первая категория

Главная насосная станция ГОС (мощность 450 кВт) запитана по трем фидерам 6 кВ, граница эксплуатационной ответственности РУ 6 кВ п/с Северная на балансе МУП «Водоканал» сети 6 кВ от п/с Северная  до ГНС общей протяженностью  9 км.

Вторая категория

Основная площадка ГОС (мощность 800 кВт) запитана по трем фидерам 6 кВ от п/с Северная, граница эксплуатационной ответственности РУ 6 кВ  п/с Северная, на балансе МУП «Водоканал» сети 6 кВ от п/с Северная  до ВНС и ТП2 общей протяженностью  7 км.

Канализационные насосные станции КНС (всего 10 объектов, суммарной мощностью 365 кВт) запитаны от ТП  6/0,4 кВ, резервного эл. снабжения не имеют КНС № 1,3,4,6,9,10, граница эксплуатационной ответственности РУ 0,4 кВ  подстанции на балансе МУП Водоканал сети 0,4 кВ от ТП до КНС общей протяженностью 4 км.

Проблемы электроснабжения:

Отсутствие резервного электроснабжения на канализационных насосных станциях и ПНС приводит к аварийным ситуациям в системе водоотведения , назрела проблема прокладки резервных линий электроснабжения к ряду объектов, общей протяженностью 3 км. Отсутствие систем защиты  на ряде КНС приводит к преждевременным выходам из стоя  эл. Оборудования.

3.2.2.2.ПЖ РЭП № 3

Краткое описание системы водоотведения.

Система водоотведения предприятия включает в себя :

- канализационные сети общей протяженностью 18 км.

- канализационную насосную станцию (КНС) – 1 ед.;

-     очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) микрорайона

Вербовский производительностью 7 тыс.м3/сутки, блока доочистки –

17 тыс.м3/сутки. Наладка очистных сооружений произведена в 1990 году. На ОСБО поступают стоки всего микрорайона Вербовский и от ФГУП МПЗ.

-    Канализационная насосная станция № 25 по ТП 902-2-164 – 1 шт.

-    Песколовки с круговым движением воды, диаметром 4м по ТП 902-2-331 – 2 шт.

-    Водоизмерительный лоток Вентури по ТП 902-2-164 – 1 шт.

-    Блок емкостей биологической очистки по ТП 902-3-15 в составе:

-    4 первичных отстойника;

-    4 регенератора;

-    4 аэротенка;

-    4 вторичных отстойника;

-    4 сооружения для насыщения сточных вод кислородом;.

Блок доочистки по ТП 902-4-3 в составе:

-  2 барабанные сетки типа БСБ 3-2,8;

-  6 песчаных фильтров;

-  насосная станция;

-  резервуар для чистой воды;

-  резервуар для грязной промывной воды.

2 контактных резервуара по ТП 901-7-2.

Хлораторная на жидком хлоре по ТП 901-7-2.

Производственно – вспомогательное здание по ТП 902-9-11.

Канализационная насосная станция № 24 по ТП 902-1-59.

Канализационная насосная станция № 23 по ТП 902-1-53.

2 песковые площадки.

6 иловых площадок.

Описание технологии очистки сточных вод.

Стоки на очистку подаются через КНС № 25 на песколовки, где осуществляется задержание и удаление из сточной воды минеральных примесей ( в основном песка размером  0,25мм и более). Удаление задержанного песка производится при помощи гидроэлеваторов на песковые площадки. Дренажная вода от песковых площадок сбрасывается в приемный резервуар КНС № 25.

После песколовок вода распределяется по первичным отстойникам. Именно в них взвешенные вещества минерального и органического происхождения при малых скоростях движения из сточной жидкости выпадают на дно отстойника, и вода при этом осветляется. Выпавший в отстойниках осадок при помощи эрлифтов удаляется через иловую камеру в аэробный стабилизатор для переработки. Всплывающие вещества задерживаются при помощи полупогружной доски и удаляются при помощи специального устройства.

Стоки первичных отстойников поступают в аэротенки, где происходит биологическая очистка сточных вод от органических загрязнений при помощи микроорганизмов активного ила или в присутствии кислорода воздуха, подаваемого воздуходувками.

Очищенная вода вместе с активным илом переливается во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила при помощи отстаивания. Выпавший в отстойниках активный ил при помощи эрлифтов возвращается через иловую камеру непосредственно в аэротенки или в регенераторы. Часть активного ила (избыточный ил) периодически удаляется в аэробный стабилизатор для переработки.

Из вторичных отстойников вода через сооружения для насыщения воды кислородом подается в блок доочистки.

В аэробных стабилизаторах происходит обработка сырого осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила из вторичных отстойников кислородом воздуха перед подачей на иловые карты для обезвоживания.

В блоке доочистки происходит предварительная очистка от взвешенных веществ на барабанных сетках с последующей доочисткой на песчаных фильтрах. Барабанные сетки периодически промываются фильтрованной водой, грязная промывная вода собирается в резервуаре грязной воды.

Фильтрованная вода через контактные резервуары сбрасывается в реку Илевна.

Сжатый воздух подается в аэротенки, регенераторы, аэробные стабилизаторы, в сооружения для насыщения сточных вод кислородом, на эрлифты от турбовоздуходувок, установленных в производственно- вспомогательном здании.

Переработанный осадок из аэробных стабилизаторов удаляется на иловые площадки (карты) при помощи насосов.

Иловая вода из аэробных стабилизаторов удаляется через гибкие шланги, перекачивается насосами в голову ОС через ПВЗ (производственное вспомогательное здание с установленными турбовоздуходувками).

Анализ существующего состояния систем водоотведения.

Основные показатели развития предприятия:

| № п/п | Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Очистные сооружения | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Протяженность канализационных сетей | 18 км | 18 км | 18 км |
| 4 | Мощность очистных сооружений, т.м3/сутки | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Прием стоков на очистные сооружения:                                тыс.м куб.

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего принятых сточных вод | 1660,8 | 1594,1 | 1568,9 |

Краткая характеристика абонентов и потребителей.

- количество абонентов и потребителей, сбрасывающих сточные воды в систему

канализации:

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 62 | 62 | 60 |

-    краткая характеристика всех крупных абонентов:

| № п/п | Наименование организации | Количество (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Городская больница | 42684 | 41981 | 30486 |
| 2 | Управление образования | 55428 | 55428 | 53994 |
| 3 | Комитет физк. и спорта | 24096 | 27415 | 30576 |
| 4 | Население | 1204454 | 1128278 | 1083406 |

Анализ динамики изменений объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации МУП ПЖРЭП № 3 за последние 3 года.

| № п\п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2008 год | Факт 2009 год | Факт 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/сут. | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Фактическая пропускная способность канализации | тыс. м3/сут. | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Пропуск сточных вод, всего | тыс. м3 | 1660,8 | 1594,1 | 1568,9 |
|  | в т.ч. от населения | тыс. м3 | 1204,5 | 1128,3 | 1083,4 |
|  | от предприятий и организация | тыс. м3 | 456,3 | 465,8 | 485,5 |
| 5 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 1660,8 | 1594,1 | 1568,9 |
|  | в т.ч. на биологическую очистку | тыс. м3 | 1660,8 | 1594,1 | 1568,9 |
| 6 | Доход от реализации, всего | млн. руб. | 12,5 | 15,2 | 16,0 |
|  | в т.ч. от населения | млн. руб. | 8,4 | 10,1 | 11,1 |
|  | от предприятий и организаций | млн. руб. | 4,1 | 5,1 | 4,9 |

Анализ существующих сооружений.

Первая очередь очистных сооружений биологической очистки сточных вод микрорайона Вербовский проектной мощностью 5,0 тыс.м куб./ сут. были построены по проекту, разработанному ПИ «Владимиргражданпроект» и пущены в эксплуатацию в 1979 году.

Состав очистных сооружений включал в себя канализационную насосную станцию, песколовки, первичные двухъярусные отстойники, аэрофильтры, вторичные двухъярусные отстойники, хлораторную, насосную станцию, иловые и песковые площадки, административное здание и вспомогательные здания и сооружения.

В 1982 году институтом  «Владимиргражданпроект» разработан проект реконструкции и расширения очистных сооружений микрорайона Вербовский  (вторая очередь строительства) с доведением проектной мощности до 12,0 тыс.м куб./сут.; проект реализован в 1984 году.

Сооружения первой очереди строительства полностью выведены из эксплуатации; эксплуатируются сооружения второй очереди  строительства.

В 1997 году была произведена замена загрузки фильтров доочистки сточных вод и  насосов главной канализационной насосной станции.

Объем сточных вод поступающих на очистные сооружения на существующее положение составляет 6,4 – 6,7 тыс.м куб./сут.

За время эксплуатации очистных сооружений бетонные отстойники разрушаются за счет кислой среды в сточных водах. Проводимые ремонты эффекта не дают. Оборудование очистных сооружений морально – физически устарело. Требуется новая технология очистки сточных вод.

Ежегодно МУП ПЖРЭП № 3 разрабатывает мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов.

В 2008 году специалистами ГУП «Владимиргражданпроект» было подготовлено проектное предложение строительства очистных сооружений (третья очередь строительства).

В результате проведенного обследования очистных сооружений специалистами  ГУП «Владимиргражданпроект» и представителями эксплуатирующей организации (Муром, ПЖРЭП № 3) выявлено следующее:

-   в    конструктивном     отношении       емкостные      сооружения       биологической

очистки  находятся в неудовлетворительном состоянии;

-  технологическая    схема   очистки   сточных  вод не позволяет добиться требуемой

степени    очистки    сточных    вод,     предъявляемой      к      сбросу    в       водоем

рыбохозяйственного назначения.

Учитывая вышеуказанное, а также, принимая во внимание, что территории существующих очистных сооружений позволяет осуществить строительство новых очистных сооружений без нарушений существующей технологии очистки Заказчиком принято решение о строительстве нового блока очистных сооружений комплексной поставки производительностью 7,0 тыс.м куб./сут.(третья очередь).

Следует отметить, что применение, как отдельных блоков очистных сооружений, так и сооружений полной технологической “цепочки биологической очистки сточных вод и обработки осадка” комплектной поставки заводской готовности нашло достаточно широкое применение в практике проектирования.

3.2.3.Теплоснабжение.

Перечень предприятий,

оказывающий услуги по теплоснабжению  на территории округа Муром в 2011 году.

тыс.

| Перечень организаций | Полезный отпуск | население | бюджетные | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» | 454.8 | 348.5 | 55.1 | 51.2 |
| МУП ПЖРЭП №3 | 70.2 | 56.7 | 9.3 | 4.2 |
| ЗАО «Муром» | 82.4 |  |  | 82.4 |
| ЗАО «РИП» | 61.7 | 2.8 | 1.9 | 57 |
| ООО «Комус» | 4.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 |
| РЦТВ-1 | 53.1 |  | 1.5 | 51.6 |
| ООО»Муромский кирпичный завод» | 3.2 | 0.3 |  | 2.9 |
| ОАО «Муромский хлебокомбинат» | 7.3 | 0.2 |  | 7 |
| ИТОГО: | 737 | 409.4 | 69.2 | 258.4 |

Таким образом,  основным потребителем  тепловой энергии в округе является население. На долю промышленных и прочих организаций приходится  35% от общего объема. Основные поставщики тепловой энергии для населения и бюджетных организаций – МУП «Тепловые сети» и МУП ПЖРЭП №3».

Перечень предприятий,

оказывающий услуги по горячему водоснабжению на территории округа Муром в 2010 году.

тыс.

| Перечень организаций | Полезный отпуск | население | бюджетные | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» | 2075.7 | 1790 | 237.1 | 48.6 |
| МУП ПЖРЭП №3 | 590.4 | 507.9 | 80 | 2.5 |
| ЗАО «Муром» | 5.1 |  | 0.1 | 5 |
| ЗАО «РИП» | 35.1 | 13.6 | 21 | 0.5 |
| ИТОГО: | 2706.3 | 2311.5 | 338.2 | 56.6 |

Основным потребителем горячей воды является население и основными ее поставщиками являются МУП «Тепловые сети» МУП ПЖРЭП №3.

3.2.3.1.МУП Тепловые сети

Основные показатели развития предприятия

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные, ед. | 23 | 24 | 25 |
| Угольные котельные, ед. | 11 | 11 | 3 |
| Мазутные котельные, ед. | 4 | 4 | - |
| Тепловые пункты, ед. | 16 | 16 | 14 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 182,99 | 179,39 | 162,912 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 328,85 | 329,05 | 314,6 |
| Основные фонды предприятия, млн. руб. | 328,0 | 330,1 | 348,9 |

В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество угольных  и мазутных котельных уменьшилось в связи с передачей угольных и мазутных котельных расположенных в районе в МУП «Ока» и закрытием  2-х угольных  городских котельных.

Количество газовых котельных уменьшилось  в связи с передачей в кол-ве 3 ед. газовых котельных в МУП «Ока» , реконструкцией газовой котельной ул. Московкая-106 в ЦТП  и вводом вновь 2х модульных газовых котельных.

Уменьшение тепловых пунктов произошло из-за закрытия 2-х тепловых пунктов.

Протяженность тепловых сетей  и установленная мощность снижены в связи с передачей  в МУП « Ока».

Стоимость основных фондов увеличилась на 212,2 млн. руб., в связи с передачей фондов из Комитета по управлению муниципального имущества Администрации округа Муром.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшился отпуск тепловой энергии на 15,1 тыс. Гкал, и производство  на 3,3 тыс.Гкал. в связи с передачей  котельных расположенных в районе в МУП «ОКА». В результате проведенных реконструкций котельных, тепловых сетей и переключением тепловых нагрузок от объектов покупной тепловой энергии на собственные объекты  снизилась  покупка тепловой энергии 1,4 тыс. Гкал.

Отпуск тепловой энергии

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено т/энергии, тыс. Гкал | 596,0 | 590,8 | 572,1 | 599,8 |
| В т.ч. произведенная т/энергия, тыс. Гкал | 546,5 | 535,8 | 526,1 | 545,9 |
| Купленная т/энергия, тыс. Гкал | 49,5 | 55,0 | 46,0 | 53,9 |

- Для обеспечения бесперебойного функционирования были проведены:  капитальный ремонт и работы по реконструкции оборудования и систем

В  2008 году ремонтный фонд составил 18,1 млн. руб. в т.ч.

- Текущий ремонт – 2,35 млн. руб.

- Капитальный ремонт выполнен на сумму  15,72 млн.руб., в т.ч. хоз. способом 7,01 млн. руб., подрядным способом 8,71 млн. руб. в том числе:

- Капитальный  ремонт теплотрасс  ул. Кооперативная 8-10, ул. Энгельса, ул. Воровского, ул. Л.Толстого,  ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. РЗШ , ул. Красноармейская, ул. Пролетарская – ул.  Заводская, ул. Карла Маркса,  ул. Сурикова, ул. Комсомольская, ул. Мечникова-11а- ул. Мечникова-18а, ул. Серова, ул. Дзержинского, т/трасса отопления на ДЮСШ ул. Московская -118, пос. Войкова, Зименки, Булатниково, Молотицы , д/сад № 37 (РК-2) – 9964 п/м в  двух трубном измерении на сумму 9639,9 тыс.руб.

- Изоляция теплотрасс –1494,31 тыс. руб.

- Капитальный ремонт котлов на котельных: Кленовая,  РК-1, РК-3, РК-2, РК-5, Мечникова45, о/л «Озерный», о/л Белый городок, Межищи, Пестенькино, Молотицы, Степаньково, Борисоглеб, Булатниково -14 шт  на сумму  324,58 тыс.руб.

- Капитальный ремонт зданий котельных и ЦТП : кот. Красноармейская, РК-1, РК-3, Губкина, Кленовая, Гоголева, Профсоюзная, Московская 47, РТП, пос.Войкова, РК-5, Лавреньева-45, ЦТП РЗШ, ЦТП Мечникова, ЦТП Октябрьская, ЦТП Советская, Кооперативный проезд – на сумму 1216,8 тыс. руб.

- Капитальный ремонт насосов, запорной арматуры на котельных и ЦТП,  электродвигателей, водонагревателей – 3047,1 тыс. руб.

Выполнены работы по реконструкции на сумму 13,4 млн. руб., в том числе хоз. способом на сумму 6,9 млн. руб., подрядным способом на сумму 6,5 млн. руб.

- Монтаж автоматики котлов на РК-5                                     - 515,6 тыс. руб.

- проект реконструкции котельной «Спутник»                      - 49,1 тыс. руб.

- строительство гаража для легковых автомобилей              - 390,56 тыс. руб.

- реконструкция котла ДЕ-10/14 на РК-3                               - 733,14 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ГВС ул. Лаврентьева                    - 813,15 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы РЗШ –гинекол-столовая МРЗ      - 710,57 тыс. руб.

- реконструкция горячей воды от ЦТП ул. РЗШ                   - 503,38 тыс. руб.

- реконструкция т/трас. Ул.Красноарм.-Первомайс.             -744,94 тыс.руб.

- реконструкция т/трас. от ЦРБ на жилфонд                          -51,88 тыс.руб.

- реконструкция т/трассы пос.Механизаторов                       -22,97 тыс. руб.

-Монтаж КСП на ЦТП                                                               - 447,29 тыс. руб.

- монтаж нового оборудования на ЦТП РЗШ                         -2573,5 тыс.руб.

- проект реконструкции т/трассы от РК-5 до ул. Куликова  - 106,9 тыс. руб.

- проект реконструкции кот. ул. Стахановская в ЦТП          - 48,95 тыс. руб.

- проект реконструкции электроснабжения  на РК-5             -142,6 тыс.руб.

- реконструкция т/трассы на д/сад № 37                                  - 441,8 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Новая – Кирова                         - 360,6 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Экземплярского                        - 503,92 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Кооперативная                          - 105,0 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы ул. Коммунальная 4-10                        - 495,92 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы ул. Ж/д Проезд 1,2                               - 550,14 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы на территории МРЗ                             - 3086,14 тыс. руб.

Ремонтный фонд  за  2009 год  выполнен на  42,20 млн. руб. в т.ч.

- Текущий ремонт – 2,66 млн. руб.

- Капитальный ремонт  - 39,54 млн.руб., в т.ч. хоз. способом 8,41 млн. руб., подрядным способом 31,13 млн. руб. :

- Капитальный  ремонт теплотрасс  ул. Новая – 46, ул. Войкова-1, теплотрасса на школу № 16 , д/сад № 40, пос. Войкова, ул. Серова-38, т/трасса на территории РТП, институт (РК-2),  т/трасса на РЭУ-4 – Экземплярского-2, Пролетарская-5,  т/трасса гор. Воды от ЦТП Московская-106 к ЦТП Кооперативный проезд-3, Дзержинского-43  -  Нижегородская-29, т/трасса на СЭС (ЦРБ), кот. Кленовая, т/т ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, т/т Московская-47, ЦТП Заводская, ул. Артема-55, ул. Лакина 89-92, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, пос. Муромский, ул.  Владимирская, ТТ Ледовый Дворец и др. – всего 8599 п/м в  двух трубном измерении на сумму  22,64  млн.руб.

- Изоляция теплотрасс –   10,24 млн. руб.

- Капитальный ремонт котлов на котельных: ЦРБ, о/л «Озерный» , пос. Войкова, Булатниково, Лаврентьева,45, Московская,47, Лаврентьева, РК-2, РК-3, кот. Муромский – итого 10 шт.  на сумму   0,20  млн.руб.

- Капитальный ремонт зданий котельных и ЦТП : ЦТП Московская 106,ЦТП МРЗ, ЦТП Пушкина, ЦТП Осипенко, РТП, Механизаторов, Кленовая, Губкина – на сумму 2,38   млн. руб.

- Капитальный ремонт насосов, запорной арматуры на котельных и ЦТП,  электродвигателей, водонагревателей –  на сумму 4,08 млн. руб.

Выполнены работы по реконструкции за счет прибыли на сумму 13,61 млн. руб., в том числе хоз. способом на сумму 4,22 млн. руб., подрядным способом на сумму  9,39 млн. руб.

| • | Строительство гаража для автомобилей | 0,02 | млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| • | Проектные работы и монтаж дымовой трубы на кот. Губкина | 1,39 | млн. руб. |
| • | Реконструкция парового котла ДКВР на РК-3 | 1,10 | млн. руб. |
| • | Проектные работы (модул. котельная Гоголева ) | 2,35 | млн. руб. |
| • | Монтаж нагревательного устройства на кот. ул. Кленовая | 0,17 | млн. руб. |
| • | Реконструкция т/трассы от ЦТП ул. Пушкина до Вагонного депо | 6,79 | млн. руб. |
| • | Монтаж теплотрассы горячего водоснабжения по ул. Мичуринская | 1,79 | млн. руб. |

В 2010 году ремонтный фонд составил   - 19144,09 тыс.руб., в том числе:

Капитальный ремонт   -   15867,53 тыс.руб.

Текущий ремонт          -    3276,56 тыс.руб.

Реконструкция             -    10064,6 тыс.руб.   в том числе:

- реконструкция  т/трассы на территории МРЗ – 1652,5 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Нижегородская-43 – 107,7 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Дзержинская-49 – 339,7 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Красноармейская – 791,5 тыс. руб.

- Реконструкция котельной по ул. Механизаторов – 2654,2 тыс. руб.

- Реконструкция бака горячей воды на ЦТП МРЗ – 2343,6 тыс. руб.

- Реконструкция здания котельной ЦРБ -  475,8 тыс. руб.

- Реконструкция здания бойлерной на РЗШ – 125 тыс. руб.

- Реконструкция котла на РК-2  - 127,3 тыс. руб.

- Проектные работы по реконструкции объектов – 1447,3 тыс. руб.

Оценка потребностей в объемах отпуска  абонентам и потребителям  тепловой энергии.

- количество абонентов и потребителей, получающих тепловую энергию из системы коммунального теплоснабжения :

(чел.)

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 7627 | 7933 | 5628 |

- по количеству приборов учета потребления тепловой энергии:

(шт.)

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 203 | 218 | 236 |

- краткая характеристика всех крупных абонентов

| № п\п | Наименование организации | Сумма (Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | МЦ ЖКХ (население) | 374427 | 341950 | 383458 |
| 2 | ЦРБ | 6988 | 6083 | 7003 |
| 3 | Детская больница | 3068 | 2735 | 3118 |
| 4 | Управление культуры | 3012 | 2424 | 3201 |
| 5 | ОАО «Центр Телеком» | 758 | 754 | 928 |
| 6 | ФГУП «Почта России» | 523 | 482 | 600 |
| 7 | Институт ВлГУ | 3429 | 2529 | 3058 |
| 8 | ГУВД | 1248 | 1097 | 1364 |
| 9 | ОАО «Росжелдорстрой» | 898 | 670 | 793 |
| 10 | ГОРУНО | 34325 | 27637 | 35219 |
| 11 | ОАО «МРМЗ» | 2223 | 1618 | 1897 |
| 12 | ОАО «МРЗ» | 4551 | 2254 | 2743 |
| 13 | В/ч 22234 | 1972 | 1742 | 989 |
| 14 | ООО «Торис-Групп» | 5234 | 2475 | 2620 |

Анализ динамики изменений объемов потребления тепловой  энергии округа Муром за последние три года

| № п\п | Показатели | Ед. измерения | 2008 г. | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исполнении | км. | 182,99 | 179,39 | 162,529 |
| 2 | Мощность предприятия | тыс. Гкал/ч | 328,85 | 329,05 | 312,28 |
| 3 | Покупка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 49,5 | 55 | 55 |
| 4 | Выработано тепловой энергии | Тыс. Гкал | 656,8 | 663,9 | 643,1 |
| 5 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс. Гкал | 15,3 | 15,1 | 14,8 |
| 6 | Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 95,0 | 100,9 | 95,4 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии всем потребителям всего | Тыс. Гкал | 596 | 590,8 | 587,7 |
| 8 | Доход от реализации, всего | Млн. руб. | 430,4 | 501,8 | 528,9 |
|  | в т.ч. от населения | Млн. руб. | 330,8 | 385,1 | 413,4 |
|  | От предприятий и организаций | млн. руб. | 99,6 | 116,7 | 115,5 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф за 1 Гкал | руб. | 722,21 | 861,48 | 900 |
|  | в т.ч. для населения с НДС | руб. | 852,2 | 1016,54 | 1062 |

Оценка влияния различных факторов на объемы выработки тепловой энергии

На уровень потребления коммунальных ресурсов влияют несколько факторов:

- погодные условия, влечет за собой недополучение доходов;

- тарифная политика - рост цен на энергоресурсы.

- приборный учет  - расчетный метод не совпадает с фактическим потреблением тепловой энергии.

3.2.3.2. ПЖ РЭП № 3

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

### Основные показатели развития предприятия:

| Наименование | 2008год | 2009год | 2010год |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые пункты, ед. | 9 | 9 | 9 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| Основные фонды предприятия, млн.руб. | 22,8 | 26,0 | 30,5 |

Отпуск тепловой энергии:

| Наименование | 2008год | 2009год | 2010год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено т/энергии, тыс. Гкал | 101,2 | 101,5 | 99,1 |

В 2008 году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 3009,5 тыс.руб., в том числе капитального характера – 766,5 тыс.руб.

В 2009 году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 1009,2 тыс.руб., в том числе капитального характера – 605,4 тыс.руб.

В 2010 году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 1594,7 тыс.руб., в том числе капитального характера – 1141,0 тыс.руб.

В 2009 году изменена технология приготовления горячей воды: для приготовления  горячей воды используется перегретая вода от водогрейных котлов, вместо пара. В результате внедрения данного мероприятия предприятие перешло на круглосуточное обеспечение населения микрорайона Вербовский горячей водой.

Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям тепловой энергии

Краткая характеристика абонентов и потребителей:

В данном разделе приводятся  данные за последние три года.

Количество абонентов и потребителей, получающих тепловую энергию из  котельной:

| 2008год | 2009год | 2010год |
| --- | --- | --- |
| 94 | 94 | 94 |

Количество приборов учета потребления тепловой энергии:

| 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 14 |

Краткая характеристика крупных объектов:

| № п/п | Наименование организации | Сумма (Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008год | 2009год | 2010год |
| 1. | МЦ ЖКХ (население) | 84829,9 | 83321,5 | 81377,8 |
| 2. | МГБ №1 | 2669,3 | 2805,5 | 1857,7 |
| 3. | Управление образования | 6216,0 | 6877,9 | 7077,9 |
| 4. | МУК ДК "Вербовский" | 664,9 | 668,9 | 751,8 |
| 5. | Комитет физ-ры и спорта | 1881,3 | 2103,0 | 2268,8 |
| 6. | Соц. Оздоровительный центр | 220,7 | 237,8 | 212,9 |
| 7. | ЗАО "Рабосервис" | 174,2 | 222,0 | 226,2 |
| 8. | ФГУП МПЗ | 845,0 | 641,5 | 751,7 |
| 9. | УВД | 698,5 | 772,2 | 581,1 |

Анализ динамики изменений объектов потребления тепловой энергии из системы коммунального теплоснабжения округа Муром за последние три года:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2008год | Факт за 2009год | Факт за 2010год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей в2-х трубном исполнении | км. | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 2. | Мощность предприятия | Гкал/ч | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| 3. | Покупка тепловой энергии | Тыс.Гкал | - | - | - |
| 4. | Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал | 116,5 | 117,0 | 118,2 |
| 5. | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс.Гкал | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
| 6. | Потеря тепловой энергии | Тыс.Гкал | 12,5 | 12,9 | 15,9 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии всем потребителям, всего | Тыс.Гкал | 101,2 | 101,5 | 99,1 |
| 8. | Доход от реализации, всего | млн.руб. | 67,4 | 76,9 | 84,6 |
|  | в т.ч. от населения | млн.руб. | 54,4 | 63,0 | 70,3 |
|  | От предприятий и организаций | млн.руб. | 13,0 | 13,9 | 14,3 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф за 1 Гкал | руб. | 651,27 | 765,91 | 864,40 |
|  | в т.ч. от населения с НДС | руб. | 768,50 | 903,77 | 1019,99 |

Оценка влияния различных факторов на объемы выработки тепловой энергии

На уровень потребления коммунальных ресурсов влияют несколько факторов:

- погодные условия, которые влекут за собой недополучение доходов;

- тарифная политика- рост цен на энергоресурсы;

- приборный  учет  -  расчетный  метод не совпадает с фактическим потреблением

тепловой энергии.

3.2.4.Электроснабжение

МУП «Горэлектросеть»-основное электроснабжающее предприятие округа Муром.

Основной вид деятельности :

С 16 ноября 2005г. -Эксплуатация электрических сетей для обеспечения передачи электроэнергии.

Деятельность осуществляется по договору на оказание услуг по передаче электроэнергии с ОАО «Владимирская сбытовая компания».

Система расчетов за поставляемые ресурсы — осуществляется по договору с  ОАО «Владимирэнерго».

Характеристика системы ресурсоснабжения

(Состав основного оборудования и его состояние).

| Наименование | На 01.01.2010г | На 01.01.2011г |
| --- | --- | --- |
| Кабельные ЛЭП 6кВ | 170,865км | 174,022 км |
| Воздушные ЛЭП 6кВ | 3,327 км | 3,327 км |
| ТП | 163 | 143 |
| РП | 9 шт | 9 шт. |
| Площадки под КТП | 0 | 13 шт |
| Кабельные ЛЭП 0,4кВ | 187,865 км | 187,236 км |
| Воздушные ЛЭП 0,4кВ | 189,066 км | 173,276 км |
| Транспорт | 30 ед | 31ед. |

Баланс мощности и ресурса электроэнергии.

| № | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Получение электроэнергии для передачи по электрическим сетям, ПЛАН(тыс.кВт.ч) | 199 340 | 203 000 | 202 908 | 202 908 | 202 908 | 202 908 |
| 1.1.2. | Получение электроэнергии для передачи по электрическим сетям, ФАКТ | 197 337 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Потери технологические, тыс.кВт/ч. | 22 863 | 26 470 | 26 378 | 26 378 | 26 378 | 26 378 |
|  | Потери технологические, % | 13,02 | 13,04 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | Потери технологические, % (факт) | 11,59 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Объем передачи электроэнергии, тыс. кВт/ч, в т.ч. по уровням напряжения: | 174 631 | 176 530 | 176 530 | 176 530 | 176 530 | 176 530 |
|  | СН11 | 69 836 | 70 612 | 70 612 | 70 612 | 70 612 | 70 612 |
|  | НН | 104 796 | 105 918 | 105 918 | 105 918 | 105 918 | 105 918 |

Зоны действия ресурса- город Муром.

Территориально имеются резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом.

Надежность системы – удовлетворительная.

Качество поставляемого ресурса соответствует стандартам.

Тарифы, плата (ставки) за подключение (присоединение), структура себестоимости утверждаются Департаментом цен и тарифов по Владимирской области.

Структура предприятия.

На  01.01.2011г на предприятии  9 производственных участков, гараж, ПТО, Производственная лаборатория, Отдел транспорта электроэнергии, бухгалтерия и другие службы, представленные отдельными исполнителями. Списочная численность численность –162чел.

Технические и технологические проблемы функционирования системы электроснабжения.

- высокая степень износа оборудования ;

- недостаточное оснащение современными приборами учета и контроля электроэнергии;

- территориальное перераспределение нагрузки на электрические сети, в связи с изменившимся спросом.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей .

Предприятии имеется программа энергоресурсосбережения.

На 01.01.2011г. программа по установке приборов учета выполнена .

Доля поставки ресурса по приборам учета – 100%.

Количество точек поставки электрической энергии на 01.01.2011года –7154, в том числе:  юр. лицам - 3150, физ. лицам –4004.

3.2.5. Размещение (утилизация) твердых бытовых отходов

Размещение (утилизация) твердых бытовых отходов в округе осуществляется  Обществом  с ограниченной ответственностью  округа Муром «ЭКО-транс».

Краткое описание Муромской городской свалки.

Отходы размещаются на Муромской  городской свалке ТБО, расположенную в Меленковском районе, западнее д. Максимовка.

Площадь свалки составляет 25,46 га. Муромская городская свалка ТБО, работает в соответствии с проектом, разработанным и согласованным в установленном порядке, институтом «Владкоммунпроект» г. Владимир, в 1985 году. Территория свалки разделена на карты складирования ТБО. На свалке используется бульдозер – 1 ед., экскаватор – 1 ед., бульдозер используется для сдвигания отходов на рабочую карту, уплотнения отходов, путем 2-4 кратного прохождением по одному месту, а также сдвиганием грунта для промежуточной и окончательной изоляции отходов. Экскаватор используется для погрузки изоляционного грунта. Коэффициент заполняемости полигона на 1.01.2010 г. составляет 73,0 %.

Среднесуточный объем поступающих отходов на городскую свалку для размещения (утилизации) составляет 747 куб. м.

Среднесуточное количество транспорта транспортирующего отходы на городскую свалку составляет 70 единиц.

Показатели деятельности предприятия.

- Оценка объемов отходов, поступающих для размещения (утилизации) на Муромскую городскую свалку:

-  Краткая характеристика потребителей услуг и объемов размещаемых отходов

В данном разделе приводятся данные в динамике за последние три года

- количество объемов, поступающих на городскую свалку для последующего размещения (утилизации)

(тыс. м³.)

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 250,4 | 272,6 | 291,4 |

- количество договоров с потребителями услуг на размещение отходов

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 2894 | 3978 | 4056 |

- Анализ динамики изменений объемов отходов, подлежащих размещению (утилизации) на Муромской городской свалке за последние три года

Размещение ТБО

| № п\п | Показатели | Ед. измерения | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Прогноз 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение ТБО всем потребителям всего | тыс. м3 | 272,6 | 291,4 | 281,4 |
|  | в т.ч. населению | тыс. м3 | 141,3 | 148,7 | 143,0 |
|  | предприятиям и организациям | тыс. м3 | 131,3 | 142,7 | 138,4 |
| 2 | Доход от реализации, всего | млн. руб. | 4,7 | 6,1 | 7,2 |
|  | в т.ч. от населения | млн. руб. | 2,5 | 3,1 | 3,7 |
|  | от предприятий и организаций | млн. руб. | 2,2 | 3,0 | 3,5 |

- Раздел 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса округа Муром.

Одной из основных   задач социально-экономического развития государства  является  необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, были реализованы постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам» и от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в результате чего изменилось направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2011 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2 раза.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории округа с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы округа  предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий  на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание областных и муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Целевая направленность настоящей мероприятий по энергосбережению определяется  необходимостью решения следующих задач:

1.Обеспечение устойчивого развития топливно - энергетического комплекса.

2. Повышение уровня рационального использования топливно – энергетических  ресурсов  за счет широкого использования энергосберегающих технологий и оборудования.

3.Снижение доли потерь в процессе производства и транспортировки до потребителей тепловой и электрической энергии.

4. Сокращение "коммерческих потерь" организаций в результате установки приборов учета.

5. Переход на отпуск энергоресурсов в соответствии с показаниями  приборов учета.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут внедряться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы  округа.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации мероприятий будет производиться на основе системы индикаторов, разработанных на прогнозируемый период.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения ТЭК  за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

# Система индикаторов оценки реализации программы

| Предмет оценки | Индикаторы |
| --- | --- |
| 1. Общие вопросы энергоэффективности топливно – энергетического комплекса округа Муром |  |
| Повышение энергоэффективности и улучшение технико-экономических показателей работы организаций ТЭК | Экономия ТЭР (электроэнергии, тепла, топлива), снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и ремонтные работы. |
| Развитие механизма энергоаудиторских обследований организаций ТЭК | Рост количества организаций ТЭК, прошедших энергоаудиторское обследование, объемы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация данного потенциала |
| Повышение уровня предпроектных разработок и выполнения ПИР будущих лет в ТЭК | Количество мероприятий, прошедших предпроектную проработку, имеющих проектно-сметную документацию и готовых к реализации (рост в % по годам) |
| Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсов | Количество и процентный рост обеспеченности приборами и системами учета ТЭР организаций ТЭК и показатели снижения «коммерческих потерь» |
| 2. Электроснабжение: |  |
| Повышение надежности электроснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве округа. |
| 3. Теплоснабжение: |  |
| Повышение надежности теплоснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений |
| Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов в теплоэнергетической отрасли | Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирующего оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при передаче. |
| 4. Водообеспечение: |  |
| Повышение надежности водоснабжения потребителей | Снижение количества аварийных отключений. |
| Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов | Повышение коэффициента полезного действия работы оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды. |

Раздел 5.  Основные направления  реализации программы.

В рамках реализации мероприятий предусматривается реализация следующих проектов:

5.1. Перечень проектов  МУП Водоканал:

5.1.1. Водоснабжение

  - Реконструкция скважин  №11,7,5 на Александровском водозаборе

Суть проекта: Произошло заиливание арт.скважин из-за разрушения обсадной трубы водоподъемной колонны, выполненной из стальных труб. Необходима замена обсадной колонны на трубы НПВХ и эрлифт скважины.

Сметная стоимость работ: 1 870,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год.

2. Строительство водопровода по путепроводу в районе улиц Л.Толстого и КРШ

Суть проекта : Для обеспечения надежности водоснабжения необходимо строительство водопровода по путепроводу с целью закольцовки водопроводов микрорайона «Южный» и центральной части города.

Сметная стоимость работ: 750,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год

3. Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская

Суть проекта: Строительство водопровода позволит ликвидировать тупиковые участки сети и улучшить качество воды.

Сметная стоимость работ: 875 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

4. Реконструкция водопровода «старого» Южного микрорайона

Суть проекта: Для снабжения этого района  МУП «Водоканал» покупает воду у ООО «Муромский радиозавод», которая значительно дороже. Для обеспечения подачи в этот район «собственной» воды необходимо строительство перемычки, четырех участков водопровода от10 до 80м.п, установка шести задвижек.

Сметная стоимость работ: 1437,5  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

5. Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоснабжения  потребителей.

Сметная стоимость работ: 1035,8  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

6.    Объединение повысительных насосных станций. Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии.        (АСКУЭ)

Суть проекта :Заменена система АСКУЭ, установка оборудование для повышения энергетической эффективности на 31 ПНС.

Сметная стоимость работ: 1774,4 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

5.1.2. Водоотведение

    - Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоотведения.

Сметная стоимость работ: 1491,7 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011,2014 и 2015 годы

  - Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС. Внедрение втоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии             (АСКУЭ ).

Суть проекта :Внедрение системы АСКУЭ, установка оборудования для повышения энергетической эффективности на вторичные потоки ОС типа «S1 Flame42» 12 шт.

Сметная стоимость работ: 1874,8 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011год

5.2. Перечень проектов МУП «Тепловые сети»

2011 год

Реконструкция объектов теплоснабжения:

| Наименование проекта: | Описание проекта | Сметная стоимост, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | Суть преоекта:Прокладка теплотрассы с целью улучшения качества предоставляемых услуг. | 3 607,57 |
| 3.2. Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | Суть проекта :Закрытие газовой котельной по ул.Лаврентьева-1(переключение тепловой нагрузки на котельную по ул.Московская,111 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 208,9 |
| 3.3.Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | Суть проекта: Переключение тепловой нагрузки(по ТП Пушкина) с РК-3 на РК-5 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 564,72 |
| 3.4. Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | Суть проекта: Закрытие газовой котельной по ул.Мечникова-45(переключение тепловой нагрузки на РК-1) с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 556, 47 |

2012 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

ЗАО «Тандер» занимается строительством гипермаркетов «Магнит» на территории Российской Федерации. ЗАО «Тандер» , согласовав всю необходимую документацию по выбору территории с Администрацией округа Муром, начало строительство гипермаркета в южной части округа. Занимаемая площадь составляет 4416 м² . Представляет из себя одноэтажное здание. Предположительно, проходимость составит несколько тысяч человек  в день, будет представлен широкий выбор продовольственных и промышленных товаров. В городе нет аналогов данного гипермаркета, поэтому назрела необходимость строительства, что приблизит наш город к федеральным округам.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| ЗАО «Тандер» (гипермаркет «Магнит» по ул. Энгельса) | 1,5 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6121,49 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7651,86 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2013 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Жилой дом на пересечении ул. Ленина-Квардейская

Заказчиком выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом. Площадь жилого дома составит 1890 м². Строительство трехэтажного жилого дома позволит частично снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье. Нуждающиеся, в улучшении жилищных условий, получат квартиры улучшенной планировки.

Ул. Пролетарская-3

Данный объект предназначен для реконструкции бывшего родильного дома под жилой дом. Площадь жилого дома составит 1654 м²,   31 квартира,   здание трехэтажное.  Предполагается заселение нуждающихся в улучшении квартирного вопроса социальной категории граждан - врачей, учителей.

Ул. Нижегородская-43

Предполагается строительство девятиэтажного жилого дома площадью 1960 м². Строительство жилого дома позволит снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Жилой дом на пересечении ул. Ленина - Красногвардейская | 0,5152 |
| Ул. Пролетарская-3 | 0,2821 |
| Ул. Нижегородская-43 | 0,6211 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 5788,48 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7235,60 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2014 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. 1,2,3)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 3375 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок 1 –многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 4020 м².

Участок 2

Первый дом - многоквартирный 5-тиэтажный  трехподъездный жилой дом, площадью 4800 м².

Второй дом - многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 3000 м².

Участок 3 –многоквартирный 5-тиэтажный  площадью 5660 м².

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.1,2,3) | 1,6 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6529,59 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 8161,99 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2015 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. А,Б,В)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 12986 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок А – малоэтажная  блокированная застройка котеджного типа , площадью 490 м².

Участок Б и В – аналогичные.

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.А,Б,В) | 0,9 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 3672,90 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 4591,13 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

Энергосберегающие мероприятия : 2013-2015гг.

Оптимизация потребления электрической энергии

с помощью частотных преобразователей

Преобразователь частоты (иначе частотно-регулируемый электропривод) представляет из себя статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.

Асинхронные электродвигатели имеют значительное преимущество перед электродвигателями постоянного тока за счет простоты конструкции и удобства обслуживания. Это обуславливает их однозначное преобладание и повсеместное применение практически во всех отраслях промышленности, энергетики и городской инфраструктуре.

Известно, что регулирование скорости вращения исполнительного механизма можно осуществлять с  помощью различных устройств (способов), среди которых наиболее известны и распространены следующие:

- механический вариатор

- гидравлическая муфта

- электромеханический преобразователь частоты (системы Генератор-Двигатель)

- дополнительно вводимые в статор или фазный ротор сопротивления и др.

- статический преобразователь частоты

Первые четыре способа отличаются различными комбинациями из следующих недостатков:

- сложности в применении, обслуживании, эксплуатации

- низкое качество и диапазон регулирования

- неэкономичность

Все указанные недостатки отсутствуют при использовании частотных преобразователей.

Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя в этом случае производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования составляет около 98 %, из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки, микропроцессорная система управления обеспечивает высокое качество управления электродвигателем и контролирует множество его параметров, предотвращая возможность развития аварийных ситуаций.

На рисунке показан состав силовой части такого преобразователя частоты: входной неуправляемый выпрямитель – звено постоянного тока с LC-фильтром – автономный инвертор напряжения с ШИМ.

Это необходимо для решения стандартных проблем практически любого предприятия или организации:

- экономии энергоресурсов,

- увеличения сроков службы технологического оборудования,

- снижения затрат на планово-предупредительные и ремонтные работы,

- обеспечения оперативного управления и достоверного контроля за ходом технологических процессов и др.

- Значительная экономия электронергии легко достигается при одном условии – приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой – либо технологический параметр).

- Если это насос, то нужно регулировать расход воды, давление в сети или температуру чего-либо охлаждаемого или нагреваемого.

Если это вентилятор или дымосос, то регулировать нужно температуру или давление воздуха, разрежение газов.

Можно сразу выделить типовые механизмы, отличающиеся высокой эксплуатационной и экономической эффективностью при внедрении преобразователей частоты и систем автоматизации на их базе:

- насосы, вентиляторы, дымососы;

- конвейеры, транспортеры;

- подъемники, краны, лифты и др.

Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, но сегодня абсолютно доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.

Перспективность частотного регулирования наглядно видна из приведённого ниже рисунка.

Можно заметить, что при дросселировании энергия потока вещества, сдерживаемого задвижкой или клапаном, просто теряется, не совершая никакой полезной работы. Регулирование дросселированием связано с энергопотерями на местных сопротивлениях, создаваемых регулирующими устройствами. Эти потери отсутствуют при управлении производительностью насосного агрегата путем регулирования скорости его приводного двигателя. Применение преобразователя частоты в составе насосного агрегата или вентилятора позволяет просто задать необходимое давление или расход, что обеспечит не только экономию электроэнергии, но и снижение потерь транспортируемого вещества.

Экономия электроэнергии при использовании регулируемого электропривода для насосов в среднем составляет 50-75 % от мощности, потребляемой насосами при дроссельном регулировании.

Применение устройств плавного регулирования частоты вращения двигателей в насосных агрегатах, помимо экономии электроэнергии, дает ряд дополнительных преимуществ, а именно:

- плавный пуск и останов двигателя исключает вредное воздействие переходных процессов (типа гидравлический удар) в напорных трубопроводах и технологическом оборудовании;

- пуск двигателя осуществляется при токах, ограниченных на уровне номинального значения, что повышает долговечность двигателя, снижает требования к мощности питающей сети и мощности коммутирующей аппаратуры;

- возможна модернизация действующих технологических агрегатов без замены насосного оборудования и практически без перерывов в его работе.

В промышленно развитых странах уже практически невозможно найти асинхронный электродвигатель без преобразователя частоты.

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период.

Системы управления на базе частотных преобразователей могут иметь любые технологически требуемые функции, реализация которых возможна как за счет встроенных в преобразователи программируемых контроллеров, так и дополнительных контроллеров, функционирующих совместно с преобразователями.

Расчет экономического эффекта от внедрения частотных преобразователей

| Объект | Экономия |  | Стоимость преобразователя, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Квт*час | Руб. |  |
| ТП ул. Пушкина | 10080 | 35340 | 30400 |
| ТП ул.Октябрьская | 24864 | 101678 | 71300 |
| ТП ул. Мечникова,43 | 12432 | 44091 | 39000 |
| ТП Кооперативный пр. | 10080 | 35541 | 30400 |
| ТП Советская (Кровля) | 20160 | 73679 | 62700 |
| ТП ул.К.Маркса | 12432 | 43798 | 39000 |
| ТП МРЗ | 12432 | 43977 | 39000 |
| ТП ул. Куликова,23 | 12432 | 44949 | 39000 |
| ТП ул.Воровского | 12432 | 50611 | 39000 |
| ТП ул.Осипенко | 30240 | 123663 | 83600 |
| Кот. ул. Войкова (ЦРБ) | 5940 | 21073 | 28500 |
| Котельная Нежиловка | 5040 | 17852 | 19200 |
| Кот. пос.Муромский | 7392 | 30178 | 22900 |
| ИТОГО: | 175956 | 666430 | 544000 |

1.Тепловой пункт ул.Пушкина

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,0487руб/кВт*ч*1,15 =35340руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.Тепловой пункт ул.Октябрьская

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  37квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

37квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 248640квт*час, где

37квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

248640квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =101678руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

3.Тепловой пункт ул.Мечникова,43а

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,084руб/кВт*ч*1,15 =44091руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

4.Тепловой пункт ул.Кооперативный проезд

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,066руб/кВт*ч*1,15 =35541руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.Тепловой пункт ул.Советская (Кровля)

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  30квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

30квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 201600квт*час, где

30квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

201600квт*ч * 0,1 * 3,178руб/кВт*ч*1,15 =73679руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

6.Тепловой пункт ул.К.Маркса

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,0635руб/кВт*ч*1,15 =43798руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

7.Тепловой пункт  МРЗ

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,076руб/кВт*ч*1,15 =43977руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

8.Тепловой пункт ул.Куликова,23

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,144руб/кВт*ч*1,15 =44949руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

9.Тепловой пункт ул.Воровского

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,54руб/кВт*ч*1,15 =50611руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

10.Тепловой пункт ул.Осипенко

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  45квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

45квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 302400квт*час, где

45квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

302400квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =123663руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

11.Котельная Войкова (ЦРБ)

1.    Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =17886руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.  Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  2,2квт*ч для подпиточного насоса составляет 10% расхода.

2,2квт*ч * 0,8 * 24час * 213дн = 8997квт*час, где

2,2квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

8997квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =3193руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

12.Котельная Нежиловка

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,08руб/кВт*ч*1,15 =17852руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

13.Котельная пос.Муромский

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  11квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

11квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 73920квт*час, где

11квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

73920квт*ч * 0,1 * 3,55руб/кВт*ч*1,15 =30178руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.3. Перечень проектов МУП ПЖ РЭП № 3.

5.3.1. Водоснабжение.

2011 год

| Приобретение и установка оборудования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | Заменены устаревшие насосы с целью повышения надежности системы водоснабжения и производительности оборудования. | 54, 23 |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 |  | 82, 34 |
| Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 |  | 53, 25 |
| Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | Установлен счетчик на скважину №5 для учета количества поднятой воды | 13, 88 |

2014 год

Разработка проекта реконструкции

скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость - 300,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 375,0 тыс.руб.)

собственные средства

Разработка проекта реконструкции станции II подъема

Суть проекта :Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-400,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 500,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Бурение скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб хол.водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-2500,0 тыс. руб.

(2300,0 т.р.-прибыль, 200,0 т.р.- амортизация)

( с налогом на прибыль – 3075,0 тыс.руб.)

собственные средства

5.3.2. Водоотведение:

2014 год.

Разработка проекта реконструкции очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2118,6 тыс. руб.

(1958,6т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 2608,3 тыс.руб.)

2015 год

Реконструкция очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2542,4 тыс. руб.

(2382,4т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 3138,0 тыс.руб.)

5.3.3. Теплоснабжение.

| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.5. Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | Проложена теплотрасса взамен изношенной протяженностью 220 п.м. с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1342, 3 |

2014 год

Техническое перевооружение котельной.

Суть проекта: Физический износ котельной.

Улучшение качества теплоносителя.

Сметная стоимость – 1554,1 тыс.руб

(854,1 т.р.-прибыль, 700,0 т.р.-амортизация)

(с налогом на прибыль –1767,6 тыс. руб.)

собственные средства

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость- 3390,0 тыс.руб.

(2590,0 т.р.-прибыль, 800,0.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль – 4037,5 тыс. руб.)

собственные средства

Установка прибора учета на выходе теплоэнергии и котельной

Суть проекта: Учет отпуска тепловой энергии

(согласно ФЗ № 261-ФЗ обязаны установить приборы учета)

Сметная стоимость- 500,0 тыс.руб.(прибыль)

(с налогом на прибыль – 625,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость-4237,5 тыс.руб.

(2737,5 т.р.-прибыль, 1500,0 т.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль –4921,9 тыс. руб.)

собственные средства

5.4. Перечень проектов МУП «Горэлектросеть»

.

Проект № 1 Техническое перевооружение.

1.1. «Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт)»

Задачи:

- Сокращение сроков выполнения ремонтных работ, своевременное и качественное его выполнение.

- Повышение надежности снабжения потребителей электроэнергией, уменьшение времени устранения аварийных ситуаций.

- Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год |  | Наименование объектов |  | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  | Электротехническая лаборатория |  | 2 874,31 |  |
| 2012 |  | Автогидроподъемник |  | 3 966,10 |  |
|  |  | Электротехническая лаборатория |  |  |  |
| 2013 |  | Автогидроподъемник-1ед. |  | 4 970,00 |  |
|  |  | УАЗ 3309-2ед. |  |  |  |
|  |  | Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) -1ед. |  |  |  |
| 2014 |  | Автогидроподъемник -1ед. |  | 5 137,95 |  |
|  |  | УАЗ 3309-1ед. |  |  |  |
|  |  | Патриот - легковой -1ед. |  |  |  |
| 2015 |  | Тягач-1ед. |  | 6 000,00 |  |
|  |  | Фургон-1ед. |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 22 948,36 |  |  |

Экономическая эффективность –383 тыс.руб/год

Срок окупаемости -7,7года

1.2. Механизация и автоматизация производства

«Техническое перевооружение. Внедрение АСКУЭ»

Задачи:

- Выявление источников потерь.

- Осуществление точного учета и контроля потерь на всех этапах.

- Сокращение технологических и «коммерческих» потерь.

- обеспечение единообразия учетных принципов.

- Повышение скорости получения учетных данных.

- Разграничение ответственности за отпущенную и потребленную электроэнергию.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | . Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ в многоквартирных жилых домах города Муром, которые находятся под управлением следующих управляющих организаций: - ООО «МЦ ЖКХ», количество точек учета – 24 шт; - ТСЖ, ЖСК, ЖСПК, количество точек учета – 72 шт; - ООО «Виктория», количество точек учета – 43 шт; - непосредственное управление, количество точек учета – 7 шт. 2. Установка дополнительного оборудования на трансформаторных и распределительных подстанциях для получения информации от приборов учета электрической энергии со встроенным PLC модемом, количество подстанций – 20 шт. 3. Подключение к системе АСКУЭ «проблемных» юридических лиц (для получения достоверных сведений об энергопотреблении данных юридических лиц). | 4 291,54 |
| 2012 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов до общедомового прибора учета электрической энергии. Количество точек учета – 390 шт. | 3 343,48 |
| 2013 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов, потребление электрической энергии которых, учитывается общедомовым прибором учета электрической энергии. Количество точек учета – 256 шт. 2. Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных непосредственно от трансформаторных подстанций или с воздушных линий электропередачи. Количество точек учета – 101 шт. | 4 691,37 |
| 2014 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
| 2015 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
|  | ИТОГО | 22 326,39 |

Сокращение технологических потерь за счет внедрения  системы - 444,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –777 тыс.руб/год

Срок окупаемости 5,5года

Проект №2 «Модернизация оборудования»

(замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым)

Задачи:

- Повышение категории надежности снабжения потребителей электроэнергией с 3 на 2-ю,  уменьшения времени устранения инцидента с 24 часов до 2-х часов;

- Улучшение качества поставляемой потребителям электроэнергии;

- Улучшение качества ремонтов и надежности электроснабжения потребителей;

- Увеличение количества ячеек установленных в ТП для подключения новых потребителей и совершенствование схемы электроснабжения.

5.   Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП7,10,42,52,62,75,76,125,132,139 | 6 271,14 |
| 2012 | ТП17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП10. | 9 472,35 |
|  | Комплект оборудования для электролаборатории. |  |
| 2013 | ТП-69,83,84,95,108,121,123,133,211,227 | 8 459,57 |
| 2014 | ТП57,ТП205 (Верб), РП-8, ТП98 | 10 500,00 |
| 2015 | ТП- 10шт. | 6 000,00 |
|  | ИТОГО | 40 703,06 |

Сокращение технологических потерь – 287,6тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –521,6 тыс.руб/год

Срок окупаемости - 12,9лет

Проект №3  «Реконструкция».

Реконструкция КЛЭП   6 кВ

Задача - повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм, изменения схемы электроснабжения для оптимизации и повышения надежности функционирования энергопотребляющих объектов.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ПС "Ждановская" - РП6 №1 | 6 613,29 |
|  | ПС "Ждановская" - РП6 №2 |  |
| 2012 | ПС "Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" | 4 338,80 |
|  | от ТП105-ТП 4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 |  |
|  | от ТП-8 до ТП-201; от ТП-9 до ТП201 |  |
|  | от ТП-211 до ТП-213, от ТП-6 до ТП-213 |  |
| 2013 | Фид. 615 ПС «Ждановская» до РП-6 с докладкой до ТП ОАО «РЖД»- | 736,14 |
| 2014 |  | 0,00 |
| 2015 | ЛЭП( 6,0-0,4)кВ | 12 000,00 |
|  | ИТОГО | 23 688,23 |

Сокращение технологических потерь - 143,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –268,6тыс.руб/год

Срок окупаемости – 22,5года

# Проект №5    «Новое строительство».

5.1.Строительство ТП.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП-15 (Новая) 2х400 вместо ТП-15 (1х400) | 6 744,48 |
|  | ТП-55 (Новая) 2х400 вместо ТП-55 (1х400) |  |
|  | ТП-188 (достройка с 2010г) по КРШ |  |
|  | ТП-90 вновь по ул.Щербакова,5 |  |
| 2012 | ТП-201 (Новая) 2х160 вновь | 4 320,33 |
|  | ТП-105 (Новая) 2х400 вместо ТП-105 (1х400) |  |
| 2013 | ТП-48 (Новая) 2х400 вместо ТП-48 (1х400) | 9 229,41 |
|  | ТП-41 (2х400) вместо ТП41(1*400) |  |
|  | ТП-108новая (1*400) вместо ТП108(1*400) |  |
|  | ТП-1 новая (2*400) вместо ТП-1(1*/400) |  |
| 2014 | ТП-32 (Новая) 2х400 вместо ТП-32 (1х400) | 10 914,77 |
|  | ТП-54 (Новая) 2х400 вместо ТП-54 (1х400) |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
| 2015 | Строительство ТП-б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) | 12 600,0 |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | ИТОГО | 43 808,99 |

# Строительство новых ТП необходимо для повышения категории надежности электроснабжения с 3-ей на 2-ю, значительное улучшение качества поставляемой электроэнергии

Реконструкция существующих ТП не предоставляется возможным из-за необходимости установки дополнительного оборудования в существующие помещения.

Расширение строительной части  без длительного отключения потребителей невозможно.

5.2.Строительство КЛЭП- 6,0кВ

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от РП-2 до ТП-16 (0,864) | 1 969,13 |
|  | от ТП-205 до ТП211 (0,600км) |  |
| 2013 | от ТП-131 до ТП132 (0,486км) | 6 445,32 |
|  | от ТП-60 до ТП-108(новая) (1,512км) |  |
|  | от ТП-38 до ТП-140 (0,216м) |  |
|  | от ТП-97 до ТП-188(0,540) |  |
|  | от Фид.616 от ПС «Муромская до ТП-124 (1,836км) |  |
| 2014 | от Фид.625 ПС «Стрелочная» до ВЛ 6кВ ПС «Тяговая»РП-6 в р-оне Александровского водозабора (2,600км) | 6 379,027 |
|  | от ТП-94 до ТП-155 (0,900) |  |
|  | от ТП-41 до ТП- 48 (0,500) |  |
|  | от РП-7 до ТП-106 (0,330км) |  |
| 2015 | КЛЭП 6,0кВ | 6 450,00 |
|  | ВСЕГО | 21 243,47 |

Строительство новых КЛЭП 6,0кВнеобходимо для повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм.

Имеющиеся в настоящее время КЛ не отвечают современным требованиям, имеют длительный срок эксплуатации, множество восстановленных повреждений и  не обеспечивают необходимое качество электроэнергии в связи с увеличившейся нагрузкой у потребителей.

5.3.Строительство КЛЭП - 0,4кВ.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от ТП-14 до зд. ул.Московская,71(0,324км) | 1 922,91 |
|  | от ТП-14 до зд. ул.Московская,75(0,648км) |  |
|  | от ТП-138 до зд.ул.Владимирская,9(0,432км) |  |
|  | от ТП-15 до зд. ул.Л.Толстого,107(0,100км) |  |
|  | от ТП-121 до зд. ул.Энгельса,3(0,150км) |  |
|  | от ТП-137 до зд. ул.Владимирская,40(0,400км) |  |
| 2013 | от Тп-122 до зд. Д/с (0,432км) | 1 415,84 |
|  | от ТП-85 до зд. ул.московская,122(0,205км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская, 46 (0,076км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская,50(0,216км) |  |
|  | от ТП-58 до зд. шк. 316 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Л.Толстого,52 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Лакина,41 (0,140км) |  |
| 2014 | от ТП-53 Артема,1(0,13км) | 2 421,53 |
|  | от ТП8-Московская,40а(0,2км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,70(0,1км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,78(0,15км) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,55(0,3м) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,57(0,52м) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,44(0,25км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,46(0,35км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,48(0,15км) |  |
| 2015 | КЛЭП 0,4кВ | 2 450,00 |
|  | ВСЕГО | 8 210,28 |

Сокращение технологических потерь - 156тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –334,2тыс.руб/год

Срок окупаемости –50 лет

Проект №6

«Новое строительство с целью технологического присоединения новых Заявителей».

| Год | Наименование объектов | Стомость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | - ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 5 858,29 |
| 2012 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2013 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2014 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 640,00 |
|  | ВСЕГО | 39 945,09 |

Строительство необходимо для электроснабжения вновь строящихся жилищно-коммунальных объектов. Подключения от существующих ТП бывает невозможно из-за большой удаленности и  невозможности обеспечения затребованной 2-ой  категории электроснабжения.

Объекты строительства определяются по мере обращения и поступления денежных средств от Заявителей.

5.5. Перечень проектов ООО «ЭКО-транс»

Для нормального функционирования Муромской городской свалки ТБО, на первом этапе необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка технических условий для реализации мероприятий по строительству сетей электроснабжения;

- Проведений подготовительных мероприятий по строительству сетей электроснабжения.

В последующем, оборудование контрольно-пропускного пункта весовой системой Mettler Toledo.

Проект 1: Строительство сетей электроснабжения на городской свалке

Суть проекта:

Строительство сетей электроснабжения протяженностью 2,5 км. от центральной магистрали и по периметру рабочих карт складирования ТБО, позволит обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуг по размещению (утилизации) ТБО в части расширения временных и сезонных ограничений по приему ТБО (увеличение времени работы городской свалки в осенне-зимний период на 2 часа или на 17%).

Расчетная стоимость 7 084,3 тыс. руб.

Срок проведения работ:2011-2013гг.

Проект 2  : Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов.

Суть проекта: Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов, позволит упростить и автоматизировать процесс взвешивания груза, пропуска транспорта на рабочие карты для разгрузки, ввести точный учет, иметь постоянную и объективную информацию о весе, виде, плотности отходов, не по объемным показателям, а в весовых, как принято по евростандарту.

Расчетная стоимость работ  941,2 тыс. руб.

Срок проведения работ:2014-2015гг.

Раздел 6. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств;

- прозрачности использования средств;

- адресного предоставления средств.

| Задачи | Показатели | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Снижение износа водопроводных сетей до: | 64 |  | 60 |  | 56 |  | 53 |  | 50 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 42 |  | 42 |  | 41,5 |  | 41 |  | 40 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде на (мг/дм•) : | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,2 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа канализационных сетей до : | 70 |  | 65 |  | 61 |  | 57 |  | 55 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 63 |  | 62 |  | 58 |  | 56 |  | 55 |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения , внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования. | Снижение износа тепловых сетей до: | 73 |  | 72 |  | 71 |  | 70 |  | 69 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до: | 60 |  | 59 |  | 58 |  | 57 |  | 56 |
|  | Снижение затрат по производству тепловой энергии на( %): | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| Внедрение новых энергосберегающих технологий и инновационных мероприятий | Снижение затрат на технологические потери при передаче электрической энергии на ( %): | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |

Раздел 7.Ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками финансирования Программы являются собственные средства  предприятия, формируемые с учетом инвестиционной составляющей к тарифу и тарифа  на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий  Программы   необходимо  направить  292, 514 21 млн. руб..

млн.руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Собственные средства предприятий | 292,51421 | 50,163 91 | 47, 80641 | 53,761 97 | 65,883 93 | 74,897 99 |

Раздел 8.  Механизм реализации Программы

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных администрацией округа..

На основе разработанных инвестиционных программ  рассчитываются инвестиционная составляющая к тарифу и  тарифы на подключение  вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией округа  действенного контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка эффективных инвестиционных программ  и контроль их реализации требуют выполнения ряда следующих организационных и методических мероприятий:

- подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для всех организаций коммунального комплекса;

- разработка (корректировка) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

- разработка Правил заключения договоров (соглашений) о реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Формирование технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса :

Необходимость данного мероприятия обусловлена пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», согласно которому инвестиционная программа организации коммунального комплекса  разрабатывается на основании условий технического задания,  и  в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание является формализацией требований к организациям коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, реализация которых осуществляется через исполнение мероприятий инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Технические задания  должны состоять из:

- сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;

- целей и конкретных задач, поставленных перед организацией коммунального комплекса;

- перечня мероприятий, направленных на перспективное развитие территорий в соответствии с программой комплексного развития;

- перечня объектов капитального строительства, строительство которых будет начато в течение срока действия инвестиционной программы, с указанием их основных характеристик (объема присоединяемой нагрузки, этажности, срока ввода в эксплуатацию и т.д.);

- заданий на разработку вариантов решений поставленных задач (в случае необходимости);

- требований, предъявляемых к инвестиционным программам, в том числе, в части обоснования объемов и стоимости работ.

Срок подготовки инвестиционных программ  не должен превышать трех месяцев, за исключением случаев, когда по объективным причинам невозможно выполнить работы в указанный срок.

. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса, такие как:

- наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (План капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

- наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

- предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

- наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

Согласование и утверждение инвестиционных программ :

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ  должен определять детальные процедуры рассмотрения администрацией округа  инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы  в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ  должны содержать:

- сроки рассмотрения инвестиционных программ;

- порядок и сроки внесения корректировок в проект инвестиционной программы.

Разработка требований к договорам (соглашениям) на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  и заключение соответствующих договоров (соглашений):

Необходимость заключения подобных договоров обусловлена ч. 13 ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Фиксирование требований к договорам (соглашениям) на реализацию инвестиционных программ обеспечит распределение рисков между администрацией округа и соответствующей организацией коммунального комплекса при реализации инвестиционной программы , а также определит права организации коммунального комплекса на созданное имущество (построенные системы коммунальной инфраструктуры), распределит ответственность за финансовые риски.

Формы инвестиционных договоров (соглашений), заключаемых между администрацией округа  и организациями коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, должны содержать следующие элементы:

- цели и задачи инвестиционной программы, сформулированные в соответствии с техническим заданием;

- основные показатели реализации инвестиционной программы  в соответствии с методикой контроля за исполнением инвестиционной программы  и поставленными целями и задачами;

- источники обеспечения финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы;

- срок действия договора (соглашения);

- перечень и сроки подключения объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

- разграничение прав на вновь построенные объекты коммунальной инфраструктуры;

- порядок осуществления контроля над реализацией инвестиционной программы, наложения санкций на организацию коммунального комплекса за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по реализации инвестиционной программы;

- условия и порядок корректировки инвестиционной программы, тарифов на подключение;

- ответственность сторон;

- условия и сроки изменения и прекращения  договора (соглашения).

Инвестиционные договора заключаются с организациями коммунального комплекса, чьи инвестиционные программы  были согласованы и утверждены в установленном порядке.

Контроль исполнения инвестиционной программы  должен осуществляться администрацией  округа, при этом субъектами должны являться все организации коммунального комплекса, реализующие утвержденные инвестиционные программы.

Контроль за исполнением инвестиционных программ  должен осуществляться с учетом следующих принципов:

- регулярность;

- законность получения информации;

- системность организации наблюдений и контроля над результатами деятельности организаций коммунального комплекса;

- достоверность информации;

- единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации предусматривает

выполнение мероприятий инвестиционной программы  в натуральном выражении;

выполнение мероприятий инвестиционной программы  в стоимостном выражении;

влияние реализации инвестиционной программы  на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры, изменение доли протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены, в общей протяженности сетей коммунальной инфраструктуры и т.д.).

| Раздел 9. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи | Сметная Стоимость | По годам: |  |  |  |  |  | Сроки реализации по годам | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трех скважин на Александровском водозаборе | 1870,0 | 1870,0 |  |  |  | 1870 |  | 2014 | МУП "Водоканал" |
| 2 | Реконструкция водопровода по путепроводу в районе ул. Л.Толстого и КРШ | 750,0 | 750,0 |  |  |  | 750 |  | 2014 | МУП "Водоканал" |
| 3 | Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская | 875,0 | 875,0 |  |  |  |  | 875 | 2015 | МУП "Водоканал" |
| 4 | Реконструкция водопровода Старого Южного микрорайона | 1437,5 | 1437,5 |  |  |  |  | 1437,5 | 2015 | МУП "Водоканал" |
| 5 | Разработка проекта реконструкции Скважины №6 | 375,0 | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 6 | Разработка проекта реконструкции станции II подъема | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 7 | Бурение скважины №6 | 3075,0 | 3075,0 |  |  |  |  | 3075,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 9 | Замена ветхих сетей водопровода | 1035,8 | 1035,8 | 1035,8 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 10 | Объединение повысительных насосных станций | 681,4 | 681,4 | 681,4 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 11 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 12 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1093,0 | 1093,0 | 1093 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 13 | Приобретение и установка оборудования: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | 54,2 | 54,2 | 54,23 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 15 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 | 82,3 | 82,3 | 82,34 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 4 |
| 16 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 | 53,3 | 53,3 | 53,25 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 5 |
| 17 | Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | 13,9 | 13,9 | 13,88 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 6 |
| Итого водоснабжение: |  |  | 13214,3 | 4331,8 | 0,0 | 0,0 | 3495,0 | 5387,5 | 14101,0 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей | 800,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  | 2014-2015 | МУП "Водоканал" |
| 2 | Реконструкция сетей | 691,7 | 691,7 | 691,7 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 3 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 737,3 | 737,3 | 737,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 4 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1137,5 | 1137,5 | 1137,5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 5 | Разработка проекта реконструкции очистных сооружений | 2608,3 | 2608,3 |  |  |  | 2608,3 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений | 3138,0 | 3138,0 |  |  |  |  | 3138,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| Итого водоотведение |  |  | 9112,8 | 2566,5 | 0,0 | 0,0 | 3408,3 | 3138,0 | 4029,0 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | 3607,6 | 3607,6 | 3607,57 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 2 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | 1564,7 | 1564,7 | 1564,72 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 4 | Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | 556,5 | 556,5 | 556,47 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 1342,3 | 1342,3 | 1342,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 10 | Строительство гипермаркета "Магнит | 7631,51 | 7631,51 |  | 7631,51 |  |  |  | 2012 | МУП "Тепловые Сети" |
| 11 | Строительство жилого дома по ул. Ленина, Красногвардейская | 1498,47 | 1498,47 |  |  | 1498,47 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |
| 12 | Строительство жилого дома по ул. Пролетарской, д.3 | 1614,89 | 1614,89 |  |  | 1614,89 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |
| 13 | Строительство жилого дома по ул. Нижегородской , д.43 | 3661,33 | 3661,33 |  |  | 3661,33 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |
| 14 | Строительство жилых домов в районе дер. Нежиловка (1,2,3) | 2823,46 | 2823,46 |  |  |  | 2823,46 |  | 2014 | МУП "Тепловые Сети" |
| 15 | Строительство жилых домов в районе дер. Нежиловка (А,Б,В) | 10410,89 | 10410,89 |  |  |  |  | 10410,89 | 2015 | МУП "Тепловые Сети" |
| 16 | Оптимизация потребления электрической энергии с помощью частотных преобразователей | 666,4 | 666,43 |  |  | 334,13 | 263,20 | 69,10 | 2013-2015 | МУП "Тепловые Сети" |
| 17 | Техническое перевооружение котельной | 1767,6 | 1767,6 |  |  |  | 1767,6 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 18 | Строительство газовых котельных | 8959,4 | 8959,4 |  |  |  | 4037,5 | 4921,9 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 19 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625,0 | 625,0 |  |  |  | 625,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| Итого теплоснабжение: |  |  | 47938,94 | 8279,96 | 7631,51 | 7108,82 | 9516,76 | 15401,89 |  |  |
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение |  | 45 274,75 | 7 165,85 | 7 309,58 | 9 661,37 | 10 137,95 | 11 000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |
| 1.1. | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) | 22948,36 | 22 948,36 | 2874,31 | 3966,10 | 4970,00 | 5137,95 | 6000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Электротехническая лаборатория для отыскания места повреждения кабеля | 2874,31 | 2 874,31 | 2874,31 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед Электротехническая лаборатория на базе шасси "Газель" - 1ед Экскаватор - 1ед | 3966,1 | 3 966,10 |  | 3966,10 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 2ед Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) - 1ед | 4970 | 4 970,00 |  |  | 4970,00 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 1ед Патриот -легковой - 1ед | 5137,95 | 5 137,95 |  |  |  | 5137,95 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Тягач - 1ед Фургон - 1ед | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 1.2. | Механизация и автоматизация производства. Внедрение АСКУЭ. | 22326,39 | 22 326,39 | 4 291,54 | 3 343,48 | 4 691,37 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 40703,06 | 40 703,06 | 6 271,14 | 9 472,35 | 8 459,57 | 10 500,00 | 6 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-7 по ул.Воровского,88; ТП-10 по ул.Ленина,10; ТП-42 по ул.Ковровская,42; ТП- 52 по ул.Комсомолькская,55; ТП-62 по ул.Свердлова,37, ТП-75 по ул.Комсомольская,35; ТП- 76 по ул.Экземплярского,45; ТП-125 по КРШ,17; ТП-132 район школы№10; ТП-138 по ул.Ковровская,10 | 6271,14 | 6 271,14 | 6 271,14 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-17 по ул.Набарежная,1б, ТП-61 по ул.Куликова,14, ТП-65 по ул.Лаврентьева,1, ТП-85 по ул.Московская,120, ТП-104 по ул.Кооперативная,52, ТП-111 по ул.Кооперативная,9, ТП-114 по ул.Красногвардейская,55, ТП-115 по ул.Свердлова,38, ТП-122 по ул.Орловская,5, ТП-139по ул.Владимирская,8а, РП-10 по КРШ Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 9472,35 | 9 472,35 |  | 9 472,35 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-69 по ул.Куйбышева,26, ТП-83 по ул.Дзержинского,51, ТП-84 по ул.Коопер.пр,2, ТП-95 по ул.Трудовая,17, ТП-121 по РЗШ,42, ТП-123 по ул.Энгельса,15, ТП-133 по ул.Кирова,30, ТП-211 Верб., ТП-227 Верб. | 8459,57 | 8 459,57 |  |  | 8 459,57 |  |  | 2013 |  |
|  | ТП57(Комсомольский пер.,9) ТП-205(Верб.), РП-8(ул.Кленовая,1), ТП-8(ул.Советская,35). | 10500 | 10 500,00 |  |  |  | 10 500,00 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-3ед. | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3 | Реконструкция | 23688,23 | 23 688,23 | 6 613,29 | 4 338,80 | 736,14 | 0,00 | 12 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 6кВ от фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 от фид.639 ПС "Ждановская" до РП-6 | 6613,29 | 6 613,29 | 6 613,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 6кВ отТП-105 до ТП-4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 (0,830км), от ТП-8 до ТП-201, от ТП-9 до ТП-201 (1,200км), от ТП-211 до ТП213, от ТП-6 до ТП-213 (0,900км) | 4338,8 | 4 338,80 |  | 4 338,80 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 с докладкой до ТП ОАО "РЖД" (0,653км) | 736,14 | 736,14 |  |  | 736,14 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 4 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 104207,83 | 104 207,83 | 12 602,77 | 16 435,77 | 25 313,97 | 28 355,32 | 21 500,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Стоительство ТП | 43808,99 | 43 808,99 | 6 744,48 | 4 320,33 | 9 229,41 | 10 914,77 | 12 600,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ул.Л.Толстого,107, ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) ул.Тимирязева,2, ТП-188 (достройка с 2010года) по КРШ (2*400), ТП-90 вновь ул.Щербакова,5 | 6744,48 | 6 744,48 | 6 744,48 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-201 (2*160) вновь ул.Советская,19 ТП-105 новая (2*400) вместо ТП-105 (1*400) по ул.Красноармейская,15 | 4320,33 | 4 320,33 |  | 4 320,33 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-48 новая(2*400) вместо ТП-48(1*400) ул.Полевая,26 ТП-41 новая(2*400) вместо ТП-41(1*400) ул.Владимирская,35а ТП-108 новая(1*400) вместо ТП-108 (1*400) ул.Приокская,245 ТП-1 новая(2*400) вместо ТП-1 ул.Советская, 49 | 9229,41 | 9 229,41 |  |  | 9 229,41 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП (4ед.) ТП 32(Новая)(2*400) вместо ТП32(1*400) ул.Московская, 1-3 ТП 54(Новая)(2*400) вместо ТП54(1*400) ул. Московская,68 2 ед. ТП вновь (2*400) | 10914,77 | 10 914,77 |  |  |  | 10 914,77 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП (4ед.) ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 12600 | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 6,0кВ | 21243,47 | 21 243,47 | 0,00 | 1 969,13 | 6 445,32 | 6 379,02 | 6 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от РП-2 по ул.Заводская,7 до ТП-16 по ул.Красногвардейская,45 (0,864км) от ТП-205 до ТП-211(0,600км) м-н Вербовский | 1969,13 | 1 969,13 |  | 1 969,13 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-131ул.Кирова-Орджоникидзе,6 до ТП-132 Школа №10 (0,486км) отТП-60 ул.Тургенева,62 до ТП-108н ул.Приокская,245 (1,512км) отТП-38 ул.Коммунистическая,38 до ТП-140 ул.Коммунистическая,43 (0,216км) от ТП-97 ул.Энергетиков,1а до ТП-188 КРШ (0,540км) Фид.616 от ПС "Муромская до ТП-124 ул.Орловская,21 (1,836км) | 6445,32 | 6 445,32 |  |  | 6 445,32 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Фид.625 ПС "Стрелочная" до ВЛ 6кВ ПС "Тяговая"РП-6 в районе Алекасандровского водозабора (2600м) ТП94-ТП155(900м), ТП41 - ТП48(500м) РП7-ТП-106(330м) | 6379,02 | 6 379,02 |  |  |  | 6 379,02 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 6кВ | 6450 | 6 450,00 |  |  |  |  | 6 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 0,4кВ | 8210,28 | 8 210,28 | 0,00 | 1 922,91 | 1 415,84 | 2 421,53 | 2 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 71 (0,324км) от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 75 (0,648км) от ТП-138 по ул.Ковровская,10 до зд.ул.Владимирская, 9 (0,432км) от ТП-15 по ул.Л.Толстого,107 до зд.ул.Л.Толстого,97 (0,100км) от ТП-121 по РЗШ,42 до зд.ул.Энгельса,3 (0,150км) от ТП-137 по ул.Владимирская,28 до зд.ул.Владимирская,40 (0,400км) | 1922,91 | 1 922,91 |  | 1 922,91 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | от ТП-122 до зд.детского сада (0,432км) от ТП-85 до зд.по ул.Московская,122 (0,205км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,46 (0,076км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,50 (0,216км) от ТП-58 до зд.школы №16 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Л.Толстого,52 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Лакина,41 (0,140км) | 1415,84 | 1 415,84 |  |  | 1 415,84 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-53-Артема,1(130м), ТП8-Московская,40а(200), ТП19-Л.Толстого,70(100м), ТП19-Л.Толстого78(150м), ТП79- Л.Толстого,55(230м), ТП79-Л.Толстого,57(520м), ТП121 - РЗШ,44(250м), ТП121-РЗШ,46(350м), ТП123- РЗШ,48(150м) | 2421,53 | 2 421,53 |  |  |  | 2 421,53 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 0,4кВ | 2450 | 2 450,00 |  |  |  |  | 2 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения. | 39945,09 | 39 945,09 | 5 858,29 | 8 223,40 | 8 223,40 | 8 640,00 | 9 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП ТП-136 по Владимирскому шоссе ТП-196 по ул.Экземплярского,10 ТП-177 по ул.Лаврентьева,46а, Строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 5858,29 | 5 858,29 | 5 858,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  | 8 223,40 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 8 223,40 |  |  | 8 223,40 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 8 640,00 |  |  |  | 8640 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 9 000,00 |  |  |  |  | 9 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| Итого электроснабжение |  |  | 213 873,87 | 32 653,05 | 37 556,50 | 44 171,05 | 48 993,27 | 50 500,00 | 2011-2015г |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения на городской свалке | 7084,3 | 7084,3 | 1983,8 | 2618,4 | 2482,1 |  |  | 2011-2013 | ООО "ЭКО-транс" |
| 2 | Разработка технических условий для подготовки проекта на подключение к сетям электроснабжения | 348,8 | 348,8 | 348,8 |  |  |  |  | 2011 | ООО "ЭКО-транс" |
| 3 | Приобретение и установка весовой системы на контрольно пропускном пункте приёма отходов | 941,2 | 941,2 |  |  |  | 470,6 | 470,6 | 2014-2015 | ООО "ЭКО-транс" |
| Итого утилизация ТБО |  |  | 8374,3 | 2332,6 | 2618,4 | 2482,1 | 470,6 | 470,6 |  |  |
| Всего: |  |  | 292 514,21 | 50 163,91 | 47 806,41 | 53 761,97 | 65 883,93 | 74 897,99 |  |  |
| в том числе мероприятия по энергосбережению : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объединение повысительных насосных станций | 681,4 | 681,4 | 681,4 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 2 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 3 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1093 | 1093,0 | 1093 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 4 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | 54,23 | 54,2 | 54,23 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 5 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 | 82,34 | 82,3 | 82,34 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 4 |
| 6 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 | 53,25 | 53,3 | 53,25 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 5 |
| 7 | Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | 13,88 | 13,9 | 13,88 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 6 |
| 8 | Разработка проекта реконструкции Скв.№6 | 375 | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 9 | Разработка проекта реконструкции станции II подъема | 500 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 10 | Бурение скважины № 6 | 3075 | 3075,0 |  |  |  |  | 3075,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| Итого водоснабжение: |  | 7246 | 7246,0 | 3296,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 3075,0 |  |  |
| Водоотведение |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 737,3 | 737,3 | 737,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| 2 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1137,5 | 1137,5 | 1137,5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |
| Итого водоотведение |  | 1874,8 | 1874,8 | 1874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | 3607,57 | 3607,57 | 3607,57 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 2 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | 1208,9 | 1208,90 | 1208,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | 1564,72 | 1564,72 | 1564,72 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 4 | Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | 556,47 | 556,47 | 556,47 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 1342,3 | 1342,30 | 1342,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 6 | Оптимизация потребления электрической энергии с помощью частотных преобразователей |  | 666,43 |  |  | 334,13 | 263,20 | 69,10 | 2013-2015 | МУП "Тепловые Сети" |
| 7 | Строительство газовых котельных | 8959,4 | 8959,4 |  |  |  | 4037,5 | 4921,9 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| 8 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 | 625,0 |  |  |  | 625,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |
| Итого теплоснабжение: |  |  | 18530,79 | 8279,96 | 0,00 | 334,13 | 4925,70 | 4991,00 |  |  |
| Электроснабжение |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение |  | 45 274,75 | 7 165,85 | 7 309,58 | 9 661,37 | 10 137,95 | 11 000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |
| 1.1. | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) | 22948,36 | 22 948,36 | 2874,31 | 3966,10 | 4970,00 | 5137,95 | 6000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Электротехническая лаборатория для отыскания места повреждения кабеля | 2874,31 | 2 874,31 | 2874,31 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед Электротехническая лаборатория на базе шасси "Газель" - 1ед Экскаватор - 1ед | 3966,1 | 3 966,10 |  | 3966,10 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 2ед Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) - 1ед | 4970 | 4 970,00 |  |  | 4970,00 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 1ед Патриот -легковой - 1ед | 5137,95 | 5 137,95 |  |  |  | 5137,95 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Тягач - 1ед Фургон - 1ед | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 1.2. | Механизация и автоматизация производства. Внедрение АСКУЭ. | 22326,39 | 22 326,39 | 4 291,54 | 3 343,48 | 4 691,37 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 40703,06 | 40 703,06 | 6 271,14 | 9 472,35 | 8 459,57 | 10 500,00 | 6 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-7 по ул.Воровского,88; ТП-10 по ул.Ленина,10; ТП-42 по ул.Ковровская,42; ТП- 52 по ул.Комсомолькская,55; ТП-62 по ул.Свердлова,37, ТП-75 по ул.Комсомольская,35; ТП- 76 по ул.Экземплярского,45; ТП-125 по КРШ,17; ТП-132 район школы№10; ТП-138 по ул.Ковровская,10 | 6271,14 | 6 271,14 | 6 271,14 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-17 по ул.Набарежная,1б, ТП-61 по ул.Куликова,14, ТП-65 по ул.Лаврентьева,1, ТП-85 по ул.Московская,120, ТП-104 по ул.Кооперативная,52, ТП-111 по ул.Кооперативная,9, ТП-114 по ул.Красногвардейская,55, ТП-115 по ул.Свердлова,38, ТП-122 по ул.Орловская,5, ТП-139по ул.Владимирская,8а, РП-10 по КРШ Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 9472,35 | 9 472,35 |  | 9 472,35 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-69 по ул.Куйбышева,26, ТП-83 по ул.Дзержинского,51, ТП-84 по ул.Коопер.пр,2, ТП-95 по ул.Трудовая,17, ТП-121 по РЗШ,42, ТП-123 по ул.Энгельса,15, ТП-133 по ул.Кирова,30, ТП-211 Верб., ТП-227 Верб. | 8459,57 | 8 459,57 |  |  | 8 459,57 |  |  | 2013 |  |
|  | ТП57(Комсомольский пер.,9) ТП-205(Верб.), РП-8(ул.Кленовая,1), ТП-8(ул.Советская,35). | 10500 | 10 500,00 |  |  |  | 10 500,00 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-3ед. | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 3 | Реконструкция | 23688,23 | 23 688,23 | 6 613,29 | 4 338,80 | 736,14 | 0,00 | 12 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 6кВ от фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 от фид.639 ПС "Ждановская" до РП-6 | 6613,29 | 6 613,29 | 6 613,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 6кВ отТП-105 до ТП-4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 (0,830км), от ТП-8 до ТП-201, от ТП-9 до ТП-201 (1,200км), от ТП-211 до ТП213, от ТП-6 до ТП-213 (0,900км) | 4338,8 | 4 338,80 |  | 4 338,80 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 с докладкой до ТП ОАО "РЖД" (0,653км) | 736,14 | 736,14 |  |  | 736,14 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| 4 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 104207,83 | 104 207,83 | 12 602,77 | 16 435,77 | 25 313,97 | 28 355,32 | 21 500,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Стоительство ТП | 43808,99 | 43 808,99 | 6 744,48 | 4 320,33 | 9 229,41 | 10 914,77 | 12 600,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ул.Л.Толстого,107, ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) ул.Тимирязева,2, ТП-188 (достройка с 2010года) по КРШ (2*400), ТП-90 вновь ул.Щербакова,5 | 6744,48 | 6 744,48 | 6 744,48 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-201 (2*160) вновь ул.Советская,19 ТП-105 новая (2*400) вместо ТП-105 (1*400) по ул.Красноармейская,15 | 4320,33 | 4 320,33 |  | 4 320,33 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-48 новая(2*400) вместо ТП-48(1*400) ул.Полевая,26 ТП-41 новая(2*400) вместо ТП-41(1*400) ул.Владимирская,35а ТП-108 новая(1*400) вместо ТП-108 (1*400) ул.Приокская,245 ТП-1 новая(2*400) вместо ТП-1 ул.Советская, 49 | 9229,41 | 9 229,41 |  |  | 9 229,41 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП (4ед.) ТП 32(Новая)(2*400) вместо ТП32(1*400) ул.Московская, 1-3 ТП 54(Новая)(2*400) вместо ТП54(1*400) ул. Московская,68 2 ед. ТП вновь (2*400) | 10914,77 | 10 914,77 |  |  |  | 10 914,77 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП (4ед.) ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 12600 | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 6,0кВ | 21243,47 | 21 243,47 | 0,00 | 1 969,13 | 6 445,32 | 6 379,02 | 6 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |
|  | от РП-2 по ул.Заводская,7 до ТП-16 по ул.Красногвардейская,45 (0,864км) от ТП-205 до ТП-211(0,600км) м-н Вербовский | 1969,13 | 1 969,13 |  | 1 969,13 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-131ул.Кирова-Орджоникидзе,6 до ТП-132 Школа №10 (0,486км) отТП-60 ул.Тургенева,62 до ТП-108н ул.Приокская,245 (1,512км) отТП-38 ул.Коммунистическая,38 до ТП-140 ул.Коммунистическая,43 (0,216км) от ТП-97 ул.Энергетиков,1а до ТП-188 КРШ (0,540км) Фид.616 от ПС "Муромская до ТП-124 ул.Орловская,21 (1,836км) | 6445,32 | 6 445,32 |  |  | 6 445,32 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Фид.625 ПС "Стрелочная" до ВЛ 6кВ ПС "Тяговая"РП-6 в районе Алекасандровского водозабора (2600м) ТП94-ТП155(900м), ТП41 - ТП48(500м) РП7-ТП-106(330м) | 6379,02 | 6 379,02 |  |  |  | 6 379,02 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 6кВ | 6450 | 6 450,00 |  |  |  |  | 6 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛ 0,4кВ | 8210,28 | 8 210,28 | 0,00 | 1 922,91 | 1 415,84 | 2 421,53 | 2 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 71 (0,324км) от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 75 (0,648км) от ТП-138 по ул.Ковровская,10 до зд.ул.Владимирская, 9 (0,432км) от ТП-15 по ул.Л.Толстого,107 до зд.ул.Л.Толстого,97 (0,100км) от ТП-121 по РЗШ,42 до зд.ул.Энгельса,3 (0,150км) от ТП-137 по ул.Владимирская,28 до зд.ул.Владимирская,40 (0,400км) | 1922,91 | 1 922,91 |  | 1 922,91 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | от ТП-122 до зд.детского сада (0,432км) от ТП-85 до зд.по ул.Московская,122 (0,205км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,46 (0,076км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,50 (0,216км) от ТП-58 до зд.школы №16 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Л.Толстого,52 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Лакина,41 (0,140км) | 1415,84 | 1 415,84 |  |  | 1 415,84 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП-53-Артема,1(130м), ТП8-Московская,40а(200), ТП19-Л.Толстого,70(100м), ТП19-Л.Толстого78(150м), ТП79- Л.Толстого,55(230м), ТП79-Л.Толстого,57(520м), ТП121 - РЗШ,44(250м), ТП121-РЗШ,46(350м), ТП123- РЗШ,48(150м) | 2421,53 | 2 421,53 |  |  |  | 2 421,53 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | КЛЭП 0,4кВ | 2450 | 2 450,00 |  |  |  |  | 2 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения. | 39945,09 | 39 945,09 | 5 858,29 | 8 223,40 | 8 223,40 | 8 640,00 | 9 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП ТП-136 по Владимирскому шоссе ТП-196 по ул.Экземплярского,10 ТП-177 по ул.Лаврентьева,46а, Строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 5858,29 | 5 858,29 | 5 858,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  | 8 223,40 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  |  | 8 223,40 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8640 | 8 640,00 |  |  |  | 8640 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 9000 | 9 000,00 |  |  |  |  | 9 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |
| Итого электроснабжение |  |  | 213 873,87 | 32 653,05 | 37 556,50 | 44 171,05 | 48 993,27 | 50 500,00 | 2011-2015г |  |
| Всего: |  |  | 241 525,46 | 46 103,81 | 37 556,50 | 44 505,18 | 54 793,97 | 58 566,00 |  |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам.начальника Управления ЖКХ, начальник отдела по управлению инженерной инфраструктурой А.В.Виноградов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МУП "Тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Загладин |  |
| Директор МУП " Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  | И.А.Шмелев |  |
| Директор МУП " Горэлектросеть" |  |  |  |  |  |  |  |  | В.А.Борисов |  |
| Директор МУП " ПЖ РЭП №3" |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Н.Зотов |  |
| Директор ООО "ЭКО-транс" |  |  |  |  |  |  |  |  | В.В.Фомин |  |